Data opracowania: 2021-09-06

# Załącznik nr 2a do SWZ

## Kosztorys Ofertowy

PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO

NA BUDYNEK PRODUKCYJNO - MAGAZYNOWO- USŁUGOWY Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

Inwestor: Tarnowski Klaster Przemysłowy S.A.

ul. Kochanowskiego 32, 33-100 Tarnów

Kosztorys Ofertowy

| <-NR-> Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość | Cena jedn. | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kosztorys | PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NA BUDYNEK PRODUKCYJNO – MAGAZYNOWO – USŁUGOWY Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ |  |  |  |  |
| 1 | Grupa | Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45320000-6 Roboty izolacyjne 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej 45261320-3 Kładzenie rynien 45312310-3 Ochrona odgromowa 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań 45233260-9 Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych 45443000-4 Roboty elewacyjne 45453100-8 Roboty renowacyjne 45262520-2 Roboty murowe 45410000-4 Tynkowanie 45442100-8 Roboty malarskie 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych 45421132-8 Instalowanie okien 45421131-1 Instalowanie drzwi 45223110-0 Instalowanie konstrukcji metalowych 45453100-8 Roboty renowacyjne 45421148-3 Instalowanie bram 45261900-3 Naprawa i konserwacja dachów Roboty ogólnobudowlane |  |  |  |  |
| 1.1 | Element | Kody CPV: 45113000-2 Roboty na placu budowy 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby Przygotowanie placu budowy |  |  |  |  |
| 1 | KNR 225/107/1 | Pakamery robotnicze o rozbieralnej konstrukcji stalowej o powierzchni do 50˙m2, budowa | m2 | 12,500 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |
|  | 2,50*5 |  |  | 12,500000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  | 12,500 |  |  |
| 2 | KNR 225/107/2 Pakamery robotnicze o rozbieralnej konstrukcji stalowej o powierzchni do 50˙m2, rozebranie m2 |  |  | 12,500 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |
|  | 12.500 |  |  | 12,500000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  | 12,500 |  |  |

| <-NR-> Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość | Cena jedn. | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | KNR 225/309/1 | Ogrodzenia pełne z blachy fałdowej ocynkowanej na słupkach stalowych, budowa - ogrodzenie tymczasowe budowy | m2 | 264,600 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |
|  | (120+15+12)*1,8 |  |  | 264,600000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  | 264,600 |  |  |
| 4 | KNR 225/309/2 Ogrodzenia pełne z blachy fałdowej ocynkowanej na słupkach stalowych, rozebranie - ogrodzenie tymczasowe budowy m2 |  |  | 264,600 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |
|  | 264.600 |  |  | 264,600000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  | 264,600 |  |  |
| 1.2 | Element | Kody CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne Rozbiórka łącznika |  |  |  |  |
| 5 | KNR 225/118/5 | Magazyny z gotowych elementów drewnianych i drewnopochodnych, do 50˙m2 - rozebranie | m2 | 25,620 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |
|  | 3,00*8,54 |  |  | 25,620000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  | 25,620 |  |  |
| 6 | KNR 404/506/4 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, blacha nie nadającej się do użytku - pokrycie m2 |  |  | 25,620 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |
|  | 25.620 |  |  | 25,620000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  | 25,620 |  |  |
| 7 | KNR 1322/407/3 | Wywiezienie transportem samochodowym (ciągnikiem z przyczepa) materiałów porozbiórkowych na odległość do 1 km - elementy przestrzenne | mp | 5,124 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |
|  | 25.620*0,2 |  |  | 5,124000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  | 5,124 |  |  |
| 8 | KNR 1322/407/6 | Wywiezienie transportem samochodowym (ciągnikiem z przyczepa) materiałów porozbiórkowych dodatek za każde dalsze 0.5 km do kol 3 Krotność=18 | mp | 5,124 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |
|  | 5.124 |  |  | 5,124000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  | 5,124 |  |  |
| 9 | Kalkulacja indywidualna | Koszty utylizacji materiałów z rozbiórki | opłata | 1 |  |  |

| <-NR-> Nr | Podstawa | Opis robót |  | Jm | Ilość | Cena jedn. | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3 | Element | Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu Rozbiórki, roboty konstrukcyjne wewnętrzne |  |  |  |  |  |
| 10 | KNR 401/354/8 | Analogia: Demontaż okien |  | m2 | 34,415 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5,04*0,50*2 |  | 5,040000 |  |  |
|  |  |  | 3,94*0,50*1 |  | 1,970000 |  |  |
|  |  |  | 5,06*0,50*1 |  | 2,530000 |  |  |
|  |  |  | 5,10*0,50*1 |  | 2,550000 |  |  |
|  |  |  | 5,07*0,50*1 |  | 2,535000 |  |  |
|  |  |  | 5,08*0,50*4 |  | 10,160000 |  |  |
|  |  |  | 5,14*0,50*1 |  | 2,570000 |  |  |
|  |  |  | 1,00*0,50*9 |  | 4,500000 |  |  |
|  |  |  | 5,12*0,50*1 |  | 2,560000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  | 34,415 |  |  |
| 11 | KNR 401/354/8 Analogia: Demontaż bram i drzwi m2 |  |  |  | 45,270 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1,87*2,05 |  | 3,833500 |  |  |
|  |  |  | 0,85*2,05*2 |  | 3,485000 |  |  |
|  |  |  | 2,38*2,33*3 |  | 16,636200 |  |  |
|  |  |  | 2,40*2,55*2 |  | 12,240000 |  |  |
|  |  |  | 1,80*2,55 |  | 4,590000 |  |  |
|  |  |  | 1,95*2,30 |  | 4,485000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  | 45,270 |  |  |
| 12 | KNR 929/108/1 | Rozbiórka sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych, przy powierzchni rozbiórki do 5 m2, okładzina pojedyncza - rozbiórka istniejącej zabudowy w lokalu nr 2 |  | m2 | 226,60 |  |  |
| 13 | KNR 1322/407/3 | Wywiezienie transportem samochodowym (ciągnikiem z przyczepa) materiałów porozbiórkowych na odległość do 1 km - elementy przestrzenne (okna, drzwi, bramy, sufit) |  | mp | 34,613 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |  |
|  | 34.415*0,15+45.270*0,15+226.60*0,10 |  |  |  | 34,612750 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  | 34,613 |  |  |
| 14 | KNR 1322/407/6 | Wywiezienie transportem samochodowym (ciągnikiem z przyczepa) materiałów porozbiórkowych dodatek za każde dalsze 0.5 km do kol 3 (jak wyżej) Krotność=18 |  | mp | 34,613 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |  |
|  | 34.613 |  |  |  | 34,613000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  | 34,613 |  |  |

| <-NR-> Nr | Podstawa | Opis robót |  | Jm | Ilość | Cena jedn. | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | KNR 401/349/2 | Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej |  | m3 | 24,860 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3,60*1,20*0,25 |  | 1,080000 |  |  |
|  |  |  | 2,40*2,40*0,25 |  | 1,440000 |  |  |
|  |  |  | 1,00*2,20*0,25 |  | 0,550000 |  |  |
|  |  |  | 3,60*0,70*0,25*8 |  | 5,040000 |  |  |
|  |  |  | 3,60*1,20*0,25*6 |  | 6,480000 |  |  |
|  |  |  | 1,00*2,20*0,25 |  | 0,550000 |  |  |
|  |  |  | 3,60*1,20*0,25*9 |  | 9,720000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  | 24,860 |  |  |
| 16 | KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1˙km m3 |  |  |  | 24,860 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |  |
|  | 24.860 |  |  |  | 24,860000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  | 24,860 |  |  |
| 17 | KNR 401/108/12 | Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km Krotność=9,00 |  | m3 | 24,860 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |  |
|  | 24.860 |  |  |  | 24,860000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  | 24,860 |  |  |
| 18 | Kalkulacja indywidualna | Koszty utylizacji materiałów z rozbiórki |  | opłata | 1 |  |  |

| <-NR-> Nr | Podstawa | Opis robót |  | Jm | Ilość | Cena jedn. | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | KNRW 401/304/2 (1) | Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, bloczkami z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej - zamurowania ścian zewnętrznych |  | m3 | 11,516 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1,87*2,05*0,15 |  | 0,575025 |  |  |
|  |  |  | 5,04*0,50*0,15 |  | 0,378000 |  |  |
|  |  |  | 0,95*2,10*0,15 |  | 0,299250 |  |  |
|  |  |  | 2,48*2,43*0,15*2 |  | 1,807920 |  |  |
|  |  |  | 5,08*0,50*0,15 |  | 0,381000 |  |  |
|  |  |  | 5,08*0,50*0,15 |  | 0,381000 |  |  |
|  |  |  | 5,12*0,50*0,15 |  | 0,384000 |  |  |
|  |  |  | 0,95*2,15*0,15 |  | 0,306375 |  |  |
|  |  |  | 2,52*2,50*0,13 |  | 0,819000 |  |  |
|  |  |  | 2,54*2,50*0,13 |  | 0,825500 |  |  |
|  |  |  | 1,01*0,50*0,15 |  | 0,075750 |  |  |
|  |  |  | 1,57*0,50*0,15 |  | 0,117750 |  |  |
|  |  |  | 1,60*0,50*0,15 |  | 0,120000 |  |  |
|  |  |  | 1,61*0,50*0,15 |  | 0,120750 |  |  |
|  |  |  | 1,60*0,50*0,15 |  | 0,120000 |  |  |
|  |  |  | 1,63*0,50*0,15 |  | 0,122250 |  |  |
|  |  |  | 0,80*0,50*0,15 |  | 0,060000 |  |  |
|  |  |  | 0,80*0,50*0,15 |  | 0,060000 |  |  |
|  |  |  | 0,25*0,50*0,25 |  | 0,031250 |  |  |
|  |  |  | 0,25*0,50*0,25 |  | 0,031250 |  |  |
|  |  |  | 0,25*9,00*2 |  | 4,500000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  | 11,516 |  |  |
| 20 | NNRNKB 202/188/6 (1) | Ściany z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie klejowej, bloczki 59, ściana grubości 18˙cm,, budynki 1-kondygnacyjne, wysokość do 4.5˙m |  | m2 | 257,250 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (4,52*3+5,17)*3,28 |  | 61,434400 |  |  |
|  |  |  | (4,52*3+5,17)*3,28 |  | 61,434400 |  |  |
|  |  |  | (4,52*3+5,17)*3,28 |  | 61,434400 |  |  |
|  |  |  | (4,71*2+4,40+4,21*2)*3,28 |  | 72,947200 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  | 257,250 |  |  |
| 21 | KNR 16/151/1 Ściany działowe budynków wielokondygnacyjnych z bloczków, grubość 8˙cm m2 |  |  |  | 42,640 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1,50*3,28*2 |  | 9,840000 |  |  |
|  |  |  | 1,50*3,28*2 |  | 9,840000 |  |  |
|  |  |  | 1,50*3,28*2 |  | 9,840000 |  |  |
|  |  |  | 2,00*3,28*2 |  | 13,120000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  | 42,640 |  |  |

| <-NR-> Nr | Podstawa | Opis robót |  | Jm | Ilość | Cena jedn. | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | KNNRW 2/306/6 | Ściany i ścianki z bloczków, ułożenie nadproży prefabrykowanych (ściany nowoprojektowane) |  | m | 46,400 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |  |
|  | ściany 18 cm |  | 1,45*2*12 |  | 34,800000 |  |  |
|  | ściany 8 cm |  | 1,45*8 |  | 11,600000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  | 46,400 |  |  |
| 23 | KNR 401/313/4 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do I NP 180˙mm - 2xC120 m |  |  |  | 14,600 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |  |
|  | N1 |  | 2,90*4 |  | 11,600000 |  |  |
|  | N2 |  | 1,50*2 |  | 3,000000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  | 14,600 |  |  |
| 1.4 | Element | Kody CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 45421132-8 Instalowanie okien 45213251-7 Roboty budowlane w zakresie zakładów przemysłowych Stolarka PCV |  |  |  |  |  |
| 24 | KNR 19/1023/11 (1) | Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, ponad 2,5˙m2, osadzanie na kotwach o wym. 360x120 szklone szkłem zwykłym , okna stałe z uchylnymi kwaterami, Umax=1.1 W/m2K |  | m2 | 103,680 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |  |
|  | 3,60*1,20*24 |  |  |  | 103,680000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  | 103,680 |  |  |
| 25 | NNRNKB 202/2143/1 | Podokienniki i półki z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym, szerokość 0-20˙cm |  | m | 87,600 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |  |
|  | 3,65*24 |  |  |  | 87,600000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  | 87,600 |  |  |
| 1.5 | Element | Kody CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 45421148-3 Instalowanie bram 45421131-1 Instalowanie drzwi Ślusarka zewnętrzna i wewnętrzna |  |  |  |  |  |
| 26 | KNNR 2/1302/3 | Drzwi stalowe i przegrody pełne, drzwi stalowe ocieplone jednodzzielne malowane proszkowo o wym. 90*205 |  | m2 | 4,300 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,00*2,15*2 |  |  |  | 4,300000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  | 4,300 |  |  |
| 27 | Kalkulacja indywidualna | Brama stalowa podnoszona do góry, jednoskrzydłowa, z drzwiami jednoskrzydłowymi, 2,30x2,35 |  | szt | 4 |  |  |
| 28 | KNNRS 2/1003/1 | Ościeżnice stalowe zwykłe |  | szt | 20,000 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |  |
|  | 4+8+8 |  |  |  | 20,000000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  | 20,000 |  |  |

| <-NR-> Nr | Podstawa | Opis robót |  | Jm | Ilość | Cena jedn. | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | KNNRS 2/1003/7 | Skrzydła drzwiowe wewnętrzne pełne |  | m2 | 31,920 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |  |
|  | DW2 |  | 1,00*2,10*8 |  | 16,800000 |  |  |
|  | DW3 |  | 0,90*2,10*8 |  | 15,120000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  | 31,920 |  |  |
| 30 | KNNRS 2/1003/8 | Skrzydła drzwiowe wewnętrzne szklone |  | m2 | 8,400 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |  |
|  | DW1 1,00*2,10*4 |  |  |  | 8,400000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  | 8,400 |  |  |
| 1.6 | Element | Kody CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków Remont posadzki |  |  |  |  |  |
| 31 | KNNR 3/403/1 | Rozbiórka elementów, betonowych - rozbiórka posadzki |  | m3 | 154,910 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |  |
|  | 117,09*8,82*0,15 |  |  |  | 154,910070 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  | 154,910 |  |  |
| 32 | KNR 201/301/1 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1˙km, kategoria gruntu I-II m3 |  |  |  | 516,367 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |  |
|  | 117,09*8,82*0,50 |  |  |  | 516,366900 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  | 516,367 |  |  |
| 33 | KNNRW 5/113/2 | Rury ochronne z PCW powyżej Fi 80 mm - zabezpieczenie rury gazowej |  | m | 10 |  |  |
| 34 | KNR 219/119/8 | Rury ochronne, Dn 500˙mm - zabezpieczenie kanalizacji deszczowej R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000 |  | m | 85,000 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |  |
|  | 76+9 |  |  |  | 85,000000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  | 85,000 |  |  |
| 35 | KNR 202/1101/7 (3) | Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, pospółka |  | m3 | 309,820 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |  |
|  | 117,09*8,82*0,30 |  |  |  | 309,820140 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  | 309,820 |  |  |
| 36 | Kalkulacja indywidualna | Badanie stopnia zagęszczenia podbudowy pod posadzkę |  | kpl | 1 |  |  |
| 37 | KNR 202/1101/1 (4) | Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, zwykły, chudy beton C 12/15 gr 10 cm |  | m3 | 103,273 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |  |
|  | 117,09*8,82*0,10 |  |  |  | 103,273380 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  | 103,273 |  |  |
| 38 | KNR 202/604/7 (1) | Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, dodatek za gruntowanie podłoża |  | m2 | 1 032,734 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |  |
|  | 117,09*8,82 |  |  |  | 1 032,733800 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  | 1 032,734 |  |  |

| <-NR-> Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość | Cena jedn. | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 | KNR 202/616/1 | Izolacje z papy asfaltowej na sucho, izolacja pozioma, 1˙warstwa | m2 | 1 032,734 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |
|  | 117,09*8,82 |  |  | 1 032,733800 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  | 1 032,734 |  |  |
| 40 | KNR 915/401/2 Izolacje termiczne z zastosowaniem płyt styropianu XPS 10 cm, izolacje poziome m2 |  |  | 1 032,734 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |
|  | 117,09*8,82 |  |  | 1 032,733800 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  | 1 032,734 |  |  |
| 41 | KNNR 2/604/1 Izolacja z folii polietylenowej, pozioma podposadzkowa m2 |  |  | 1 032,734 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |
|  | 117,09*8,82 |  |  | 1 032,733800 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  | 1 032,734 |  |  |
| 42 | KNR 202/1101/2 (4) | Analogia: Posadzka przemysłowa gr 12 cm, zbrojona włóknem stalowym | m3 | 123,928 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |
|  | 117,09*8,82*0,12 |  |  | 123,928056 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  | 123,928 |  |  |
| 43 | AT 3/101/4 Roboty remontowe, nawierzchnie betonowe niespękane, cięcie na głębokość 6 cm - dylatacje m |  |  | 249,300 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |
|  | 117+8,82*15 |  |  | 249,300000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  | 249,300 |  |  |
| 1.7 | Element | Wzmocnienie konstrukcji dachu |  |  |  |  |
| 44 | KNR 401/1304/3 | Spawanie i cięcie stali, pręty okrągłe do kształtowników lub płaskowników= wzmocnienie płatwi płąskownikami50x5mm | m | 1 872,000 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |
|  | 117,00*8*2 |  |  | 1 872,000000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  | 1 872,000 |  |  |
| 45 | TZKNBK 24/32/3 (2) | Wiercenie otworów w stali średnica otworu do 12 mm wiertarka kolumnowa gleb. wiercenia do 6 mm= wzmocnienie płatwi płąskownikami50x5mm | szt | 936,000 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |
|  | 1872.000/2 |  |  | 936,000000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  | 936,000 |  |  |
| 46 | KNR 233/304/1 Skręcanie śrubami montażowymi = wzmocnienie płatwi płąskownikami50x5mm szt |  |  | 936,000 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |
|  | 936.000 |  |  | 936,000000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  | 936,000 |  |  |
| 47 | KNR 2101/308/2 Konstrukcje rygli, płatwi i wiązarów kratowych płaskich elementy o masie do 0.30 t - wzmocnienie dachu w części ryglowej t |  |  | 0,905 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |
|  | (0,50+0,92+1,35+2,80)*2*0,0058*14 |  |  | 0,904568 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  | 0,905 |  |  |
| 48 | KNR 1313/901/5 (2) | Analogia: Lekka obudowa ścian i dachów z płyt obudowa dachu z płyt warstwowych - demontaż płyt R = 0,955 M = 0,000 S = 1,000 | m2 | 442,775 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |
|  | 44,50*9,95 |  |  | 442,775000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  | 442,775 |  |  |

| <-NR-> Nr | Podstawa | Opis robót |  | Jm | Ilość | Cena jedn. | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 49 | KNR 233/311/1 (1) | Demontaż przęseł blachownicowych i kratowych, masa do 1 t - demontaż istniejących kratownic z zprętów |  | t | 2,700 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,150*9*2 |  |  |  | 2,700000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  | 2,700 |  |  |
| 50 | KNR 2101/302/5 | Konstrukcje rygli, płatwi i wiązarów z pojedynczych kształtowników stalowych elementy o masie do 0.50 t - płatwie stalowe IPE 200 w części kratownicowej |  | t | 4,080 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |  |
|  | IPE220 |  | 9,25*2*9*0,0224 |  | 3,729600 |  |  |
|  | elementy montażowe |  | 0,350 |  | 0,350000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  | 4,080 |  |  |
| 51 | KNR 1313/901/5 (2) | Lekka obudowa ścian i dachów z płyt obudowa dachu z płyt warstwowych - materiał z z demontażu R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000 |  | m2 | 442,775 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |  |
|  | 442.775 |  |  |  | 442,775000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  | 442,775 |  |  |
| 52 | KNR 404/1107/2 (1) | Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1˙km, z załadunkiem mechanicznym i wyładunkiem ręcznym, samochód do 5˙t |  | t | 2,700 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.700 |  |  |  | 2,700000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  | 2,700 |  |  |
| 53 | KNR 404/1107/4 (1) | Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1˙km, nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1˙km odległości ponad 1˙km, samochód do 5˙t Krotność=9 |  | t | 2,700 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.700 |  |  |  | 2,700000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  | 2,700 |  |  |
| 1.8 | Element | Kody CPV: 45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących Malowanie konstrukcji dźwigarów dachowych |  |  |  |  |  |
| 54 | KNR 712/101/2 | Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do 3 stopnia czystości - stan wyjściowy powierzchni B, konstrukcje kratowe |  | m2 | 555,700 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (9*117*0,15*2) |  | 315,900000 |  |  |
|  |  |  | (3,80*0,50*22) |  | 41,800000 |  |  |
|  |  |  | 9,00*0,50*2*22 |  | 198,000000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  | 555,700 |  |  |
| 55 | KNR 712/201/2 (2) | Malowanie pędzlem - farby do gruntowania miniowe, konstrukcje kratowe, farba ftalowa |  | m2 | 555,700 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |  |
|  | 555.700 |  |  |  | 555,700000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  | 555,700 |  |  |
| 56 | KNR 712/211/2 (1) | Malowanie pędzlem - farby nawierzchniowe i emalie epoksydowe, konstrukcje kratowe, emalia epoksydowa chemoodporna czerwona, czarna |  | m2 | 555,700 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |  |
|  | 555.700 |  |  |  | 555,700000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  | 555,700 |  |  |

| <-NR-> Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość | Cena jedn. | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 57 | KNR 202/1611/2 (1) | Rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumnowe, wysokość do 6 m, nakłady podstawowe, przejezdne | kolumna | 4 |  |  |
| 1.9 | Element | Kody CPV: 45321000-3 Izolacja cieplna 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej Izolacja dachu |  |  |  |  |
| 58 | KNR 205/1006/1 | Montaż konstrukcji uzupełniających z profili zimnogiętych pod lekką obudowę - montaż ceowników zimnogiętych C100 pod zabudowę gk | t | 4,337 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |
|  | C100x50x3mm 4,50*2*(117,80/1,10)*0,0045 |  |  | 4,337182 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  | 4,337 |  |  |
| 59 | KNR 216/304/2 Izolacja płytami z wełny mineralnej, powierzchnie płaskie, 2 warstwy, płyty półtwarde 80-100, izolacja grubości 2x8 cm m2 |  |  | 1 049,310 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |
|  | 4,50*2*116,59 |  |  | 1 049,310000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  | 1 049,310 |  |  |
| 60 | KNR 912/203/3 (1) | Mocowanie folii paroizolacyjnej | m2 | 1 049,310 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |
|  | 1049.310 |  |  | 1 049,310000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  | 1 049,310 |  |  |
| 61 | KNR 909/302/2 (1) | Sufit w systemie Knauf D˙112 z płyt gipsowo-kartonowych, na konstrukcji metalowej CD˙60/27, sufit 1-warstwowy, na ruszcie podwójnym, masa Uniflott | m2 | 1 049,310 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |
|  | 1049.310 |  |  | 1 049,310000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  | 1 049,310 |  |  |
| 1.10 | Grupa | Kody CPV: 45410000-4 Tynkowanie 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian Roboty wykończeniowe wewnętrzne |  |  |  |  |
| 1.10.1 | Element | Część socjalna |  |  |  |  |
| 62 | ZKNR C 2/101/1 | Przygotowanie podłoża, zabezpieczenie okien folią malarską przed robotami wewnętrznycmi | m2 | 107,980 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |
|  | 103.680+4.300 |  |  | 107,980000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  | 107,980 |  |  |
| 63 | NNRNKB 202/1134/2 (1) | Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionow- grunt pod tynki | m2 | 599,780 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |
|  | 599.780 |  |  | 599,780000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  | 599,780 |  |  |
| 64 | KNR 202/803/3 | Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria˙III R = 1,250 M = 1,000 S = 1,000 | m2 | 599,780 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |
|  | nowe ściany 18 i 8 cm 257.250*2+42.640*2 |  |  | 599,780000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  | 599,780 |  |  |
| 65 | KNR 202/2602/13 (1) | Ochrony narożników wypukłych, - narożniki do tynków mokrych | m | 325,500 |  |  |

| <-NR-> Nr | Podstawa | Opis robót |  | Jm | Ilość | Cena jedn. | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 66 | KNR 202/815/4 | Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa |  | m2 | 482,380 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |  |
|  | ściany nowe |  | 599.780 |  | 599,780000 |  |  |
|  | -płytki |  | -117.400 |  | -117,400000 |  |  |
|  | ściany istniejące |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  | 482,380 |  |  |
| 67 | KNR 202/1505/7 | Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem, 2-krotne R = 2,000 M = 1,250 S = 1,000 |  | m2 | 482,380 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |  |
|  | 482.380 |  |  |  | 482,380000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  | 482,380 |  |  |
| 68 | NNRNKB 202/1134/2 (1) | Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe- grunt pod płytki ścienne |  | m2 | 117,400 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,03 |  | (1,71*2+1,50*2)*2,00-0,90*2,00*2 |  | 9,240000 |  |  |
|  | 1.04 |  | (1,53*2+1,50*2+1,50*2+1,03*2)*2,00-0,8*2,00*3 |  | 17,440000 |  |  |
|  | 1.02 |  | (2,00+2,00)*0,80 |  | 3,200000 |  |  |
|  | 2.03 |  | (1,71*2+1,50*2)*2,00-0,90*2,00*2 |  | 9,240000 |  |  |
|  | 2.04 |  | (1,53*2+1,50*2+1,50*2+1,03*2)*2,00-0,8*2,00*3 |  | 17,440000 |  |  |
|  | 2.02 |  | (2,00+2,00)*0,80 |  | 3,200000 |  |  |
|  | 3.03 |  | (1,71*2+1,50*2)*2,00-0,90*2,00*2 |  | 9,240000 |  |  |
|  | 3.04 |  | (1,53*2+1,50*2+1,50*2+1,03*2)*2,00-0,8*2,00*3 |  | 17,440000 |  |  |
|  | 3.02 |  | (2,00+2,00)*0,80 |  | 3,200000 |  |  |
|  | 4.03 |  | (1,71*2+2,00*2)*2,00-0,90*2,00*2 |  | 11,240000 |  |  |
|  | 4.04 |  | (2,00*2+1,53*2+1,03*2)*2,00-0,80*2,05*3 |  | 13,320000 |  |  |
|  | 4.02 |  | (2,00+2,00)*0,80 |  | 3,200000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  | 117,400 |  |  |
| 69 | KNR 202/829/1 Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża m2 |  |  |  | 117,400 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |  |
|  | 117.400 |  |  |  | 117,400000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  | 117,400 |  |  |
| 70 | KNR 202/829/8 | Licowanie ścian płytkami na klej, płytki 30x30, metoda zwykła R = 1,250 M = 1,000 S = 1,000 |  | m2 | 117,400 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |  |
|  | 117.400 |  |  |  | 117,400000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  | 117,400 |  |  |
| 71 | KNR 202/815/6 Gładź gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa m2 |  |  |  | 100,800 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |  |
|  | 100.800 |  |  |  | 100,800000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  | 100,800 |  |  |

| <-NR-> Nr | Podstawa | Opis robót |  | Jm | Ilość | Cena jedn. | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 72 | KNR 202/1505/7 | Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem, 2-krotne - sufity R = 2,000 M = 1,500 S = 1,000 |  | m2 | 100,800 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |  |
|  | 100.800 |  |  |  | 100,800000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  | 100,800 |  |  |
| 73 | NNRNKB 202/1134/1 (1) | Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome - pod posadzki z płytek |  | m2 | 100,800 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9,00+2,60+3,90+7,20 |  | 22,700000 |  |  |
|  |  |  | 9,00+2,60+3,90+7,20 |  | 22,700000 |  |  |
|  |  |  | 9,00+2,60+3,90+7,20 |  | 22,700000 |  |  |
|  |  |  | 9,00+3,40+5,20+6,70 |  | 24,300000 |  |  |
|  |  |  | 8,40 |  | 8,400000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  | 100,800 |  |  |
| 74 | NNRNKB 202/2805/6 (2) | Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach do 10 m2, warstwa kleju grubości 5˙mm, płytki 40x40 |  | m2 | 100,800 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |  |
|  | 100.800 |  |  |  | 100,800000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  | 100,800 |  |  |
| 75 | NNRNKB 202/2809/1 (2) | Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, pomieszczenia do 10˙m2, płytki 15x15 |  | m | 111,960 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,05 |  | 4,52*2+1,50*2 |  | 12,040000 |  |  |
|  | 1,02 |  | 4,50*2+2,00*2 |  | 13,000000 |  |  |
|  | 2,05 |  | 4,52*2+1,50*2 |  | 12,040000 |  |  |
|  | 2,02 |  | 4,50*2+2,00*2 |  | 13,000000 |  |  |
|  | 3,05 |  | 4,52*2+1,50*2 |  | 12,040000 |  |  |
|  | 3,02 |  | 4,50*2+2,00*2 |  | 13,000000 |  |  |
|  | 4.02 |  | 4,50*2+2,00*2 |  | 13,000000 |  |  |
|  | 4.05 |  | 4,21*2+1,50*2 |  | 11,420000 |  |  |
|  | 5.01 |  | 2,00*2+4,21*2 |  | 12,420000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  | 111,960 |  |  |
| 75 a | Kalkulacja indywidualna | Żaluzje okienne w pom. socjalnym |  | kpl | 4 |  |  |
| 1.10.2 | Element | Część usługowa |  |  |  |  |  |
| 76 | KNR 401/710/2 (2) | Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii II, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 2˙m2 (w 1 miejscu) |  | m2 | 76,773 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.516/0,15 |  |  |  | 76,773333 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  | 76,773 |  |  |

| <-NR-> Nr | Podstawa | Opis robót |  | Jm | Ilość | Cena jedn. | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 77 | KNNR 3/605/5 (2) | Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą emulsyjną dwukrotnie - farba zmywalna Wraz z poszpachlowaniem miejsc po robotach instalacyjnych R = 1,500 M = 1,000 S = 1,000 |  | m2 | 755,624 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |  |
|  | ściany zewnętrzne |  | 116,59*2,80*2+8,80*3,30*2 |  | 710,984000 |  |  |
|  | otwory w ścianach zewnętrznych |  | -(103.680+4.300+4*2,30*2,35) |  | -129,600000 |  |  |
|  | ściany dzielące lokale |  | 8,80*3,30*2*3 |  | 174,240000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  | 755,624 |  |  |
| 78 | KNR 202/815/6 Gładź gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa m2 |  |  |  | 948,510 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |  |
|  | 1049.310-100.800 |  |  |  | 948,510000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  | 948,510 |  |  |
| 79 | KNR 202/1505/7 | Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem, 2-krotne - sufity R = 2,000 M = 1,500 S = 1,000 |  | m2 | 948,510 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |  |
|  | 948.510 |  |  |  | 948,510000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  | 948,510 |  |  |
| 79a | Kalkulacja indywidualna | Listwy odbojowe |  | kpl | 1 |  |  |
| 79b | Kalkulacja indywidualna | Wyposażenie wgaśnice 6 kg |  | szt | 4 |  |  |
| 1.11 | Element | Kody CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne Roboty izolacyjne ścian fundamentowych |  |  |  |  |  |
| 80 | KNR 231/810/3 | Rozebranie nawierzchni, z betonu, ręczne, grubość nawierzchni 12˙cm |  | m2 | 255,000 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |  |
|  | (118*2+9,50*2)*1 |  |  |  | 255,000000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  | 255,000 |  |  |
| 81 | KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1˙km m3 |  |  |  | 30,600 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |  |
|  | 255.000*0,12 |  |  |  | 30,600000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  | 30,600 |  |  |
| 82 | KNR 401/108/12 | Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km Krotność=9,00 |  | m3 | 30,600 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |  |
|  | 30.600 |  |  |  | 30,600000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  | 30,600 |  |  |
| 83 | KNNR 1/310/3 Wykopy przy odkrywaniu istniejących fundamentów, głębokość do 1,5˙m, na zewnątrz budynku, grunt kategorii IV m3 |  |  |  | 251,460 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |  |
|  | (118*2+9,00*2)*1,10*0,90 |  |  |  | 251,460000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  | 251,460 |  |  |

| <-NR-> Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość | Cena jedn. | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 84 | KNNR 1/301/3 (1) | Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość 1 km, kategoria gruntu IV | m3 | 101,600 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |
|  | (118*2+9,00*2)*0,40 |  |  | 101,600000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  | 101,600 |  |  |
| 85 | KNNR 1/208/2 (1) | Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochód do 5˙t Krotność=9,00 | m3 | 101,600 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |
|  | 101.600 |  |  | 101,600000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  | 101,600 |  |  |
| 86 | KNR K 32/101/1 Oczyszczenie podłoża m2 |  |  | 279,400 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |
|  | (118*2+9,00*2)*1,10 |  |  | 279,400000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  | 279,400 |  |  |
| 87 | KNR K 32/101/2 Uzupełnienie ubytków w tynkach o pow. do 1 m2 - przyjęto 30% powierzchni m2 |  |  | 83,820 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |
|  | 279.400*0,3 |  |  | 83,820000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  | 83,820 |  |  |
| 88 | KNR K 32/101/5 Wyrównanie podłoża przy średniej głębokości ubytków do 5 mm m2 |  |  | 195,580 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |
|  | 279.400-83.820 |  |  | 195,580000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  | 195,580 |  |  |
| 89 | KNR K 32/101/7 Gruntowanie podłoża dwukrotnie m2 |  |  | 279,400 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |
|  | 279.400 |  |  | 279,400000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  | 279,400 |  |  |
| 90 | KNR K 32/102/5 Wykonanie izolacji z zaprawy uszczelniającej przeciwwodnej bez naporu m2 |  |  | 279,400 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |
|  | 279.400 |  |  | 279,400000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  | 279,400 |  |  |
| 91 | KNR K 32/102/3 Wklejenie taśmy uszczelniającej m |  |  | 254,000 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |
|  | 279.400/1,1 |  |  | 254,000000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  | 254,000 |  |  |
| 92 | KNNRW 3/207/3 Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z płyt pianki polistyrenowej, na klej, XPS 12 cm m2 |  |  | 279,400 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |
|  | 279.400 |  |  | 279,400000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  | 279,400 |  |  |
| 93 | KNNRW 3/207/1 Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowej, bez gruntowania powierzchni m2 |  |  | 279,400 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |
|  | 279.400 |  |  | 279,400000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  | 279,400 |  |  |

| <-NR-> Nr | Podstawa | Opis robót |  | Jm | Ilość | Cena jedn. | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 94 | ZKNR C 1/305/10 | Analogia: montaż listwy zabezpieczającej folię kubełkową |  | m | 254,000 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |  |
|  | 254.000 |  |  |  | 254,000000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  | 254,000 |  |  |
| 95 | KNNR 1/318/2 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych, głębokość do 1,5˙m, kategoria gruntu III-IV (zasypanie całość) m3 |  |  |  | 251,460 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |  |
|  | 251.460 |  |  |  | 251,460000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  | 251,460 |  |  |
| 96 | Kalkulacja indywidualna | Wymiana gruntu - materiał+transport |  | m3 | 101,600 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |  |
|  | 101.600 |  |  |  | 101,600000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  | 101,600 |  |  |
| 1.12 | Element | Kody CPV: 45443000-4 Roboty elewacyjne 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej 45443000-4 Roboty elewacyjne 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej Docieplenie ścian budynku |  |  |  |  |  |
| 97 | KNR AT 38/102/1 | Oczyszczenie i zmycie podłoża |  | m2 | 799,331 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |  |
|  | 117,45*2*3,03+9,52*4,60*2 |  |  |  | 799,331000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  | 799,331 |  |  |
| 98 | KNR AT 38/102/2 | Dwukrotne zabezpieczenie biobójcze nakładane ręcznie |  | m2 | 799,331 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |  |
|  | 799.331 |  |  |  | 799,331000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  | 799,331 |  |  |
| 99 | KNR AT 38/104/2 | Zabezpieczenie okien folią |  | m2 | 130,520 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |  |
|  | 103.680+4.300+4*2,30*2,45 |  |  |  | 130,520000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  | 130,520 |  |  |
| 100 | KNR AT 38/209/3 | Ocieplenie system na styropianie o grub. do 15 cm - docieplenie styropianem gr 20 cm |  | m2 | 255,656 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 51,10*2*3,03 |  | 309,666000 |  |  |
|  |  |  | -(3,60*1,20*10+2,30*2,35*2) |  | -54,010000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  | 255,656 |  |  |
| 101 | KNR AT 38/209/3 | Ocieplenie system na styropianie o grub. do 15 cm - docieplenie styropianem gr 18 cm |  | m2 | 456,091 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |  |
|  | 799.331-255.656-87.584 |  |  |  | 456,091000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  | 456,091 |  |  |

| <-NR-> Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość | Cena jedn. | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 102 | KNR 23/2615/2 (1) | Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej , wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, ściany szczytowe, wełna 18 cm | m2 | 87,584 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |
|  | 9,52*4,60*2 |  |  | 87,584000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  | 87,584 |  |  |
| 103 | KNR 23/2615/2 (1) | Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej, wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, ściany attyka, 5 cm | m2 | 15,296 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |
|  | 9,56*0,80*2 |  |  | 15,296000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  | 15,296 |  |  |
| 104 | KNR 23/2612/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowym, przyklejenie dodatkowej warstwy siatki, ściany m2 |  |  | 279,334 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |
|  | (117,45*2+9,52*2)*1,10 |  |  | 279,334000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  | 279,334 |  |  |
| 105 | KNR AT 38/215/8 | Mocowanie mechaniczne termomodernizacji ścian ze styropianu kołkami w ilości 8 szt/m2 w popdłożu z cegły | m2 | 799,331 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |
|  | 799.331 |  |  | 799,331000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  | 799,331 |  |  |
| 106 | KNR AT 38/501/1 | Montaż listwy startowej | m | 253,940 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |
|  | 117,45*2+9,52*2 |  |  | 253,940000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  | 253,940 |  |  |
| 107 | KNR AT 38/501/2 | Montaż profili dylatacyjnych ściennych | m | 40,000 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |
|  | 4,00*10 |  |  | 40,000000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  | 40,000 |  |  |
| 108 | KNR AT 38/501/3 | Montaż profili dylatacyjnych przyokiennych | m | 144,000 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |
|  | (3,60+1,20*2)*24 |  |  | 144,000000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  | 144,000 |  |  |
| 109 | KNR AT 38/502/1 | Montaż profili ochronnych narożnikowych | m | 16,000 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |
|  | 4,00*4 |  |  | 16,000000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  | 16,000 |  |  |
| 110 | KNR AT 38/502/2 | Montaż profili ochronnych podparapetowych | m | 86,400 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |
|  | 3,60*24 |  |  | 86,400000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  | 86,400 |  |  |

| <-NR-> Nr | Podstawa | Opis robót |  | Jm | Ilość | Cena jedn. | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 111 | KNR AT 38/503/2 | Wykończenie elastyczną masą - uszczelnienie szczelin o szer. 8 mm |  | m | 230,400 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |  |
|  | 86.400+144.000 |  |  |  | 230,400000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  | 230,400 |  |  |
| 112 | KNR AT 38/505/1 | Dodatek za ocieplenie ościeży płytami styropianowymi gr 2 cm |  | m2 | 36,576 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |  |
|  | ((1,20*2+3,62)*24+2,35*3*4+(2,05*2+1,00)*2)*0,20 |  |  |  | 36,576000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  | 36,576 |  |  |
| 113 | KNR AT 38/402/3 | Tynk mozaikowy wykonywany na ścianach z dodatkiem węglika krzemu - cokół na wys 40 cm |  | m2 | 101,576 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |  |
|  | 253.940*0,40 |  |  |  | 101,576000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  | 101,576 |  |  |
| 114 | KNR AT 38/402/4 | Tynk mozaikowy wykonywany na ościeżach z dodatkiem węglika krzemu |  | m2 | 0,540 |  |  |
| 115 | KNR K 10/101/9 | Gruntowanie powierzchni zewnętrznych - dwukrotna impregnacja na podłoże ECO - pierwsza warstwa ( strefa odbryzgowa) |  | m2 | 152,364 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |  |
|  | 101.576*1,50 |  |  |  | 152,364000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  | 152,364 |  |  |
| 116 |  | NR K 0-10 0101/10 Gruntowanie powierzchni zewnętrznych - dwukrotna impregnacja na podłoże ECO - druga warstwa ( strefa odbryzgowa ) |  | m2 | 152,364 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |  |
|  | 152.364 |  |  |  | 152,364000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  | 152,364 |  |  |
| 116a | KNR 202/1213/4 | Drabiny zewnętrzne z kabłąkami, ponad 4˙m |  | m | 4,75 |  |  |
| 1.13 | Element | Kody CPV: 45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 45261320-3 Kładzenie rynien Obróbki blacharskie, rynny, rury spustowe |  |  |  |  |  |
| 117 | NNRNKB 202/541/2 | Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25˙cm |  | m2 | 105,240 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |  |
|  | parapety |  | 3,60*0,35*24 |  | 30,240000 |  |  |
|  | pas podrynnowy |  | 118*0,25*2 |  | 59,000000 |  |  |
|  | obróbka attyki |  | 10,00*0,80*2 |  | 16,000000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  | 105,240 |  |  |
| 118 | KNR 401/535/4 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m |  |  |  | 236,000 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |  |
|  | 118*2 |  |  |  | 236,000000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  | 236,000 |  |  |

| <-NR-> Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość | Cena jedn. | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 119 | KNR 401/535/6 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku | m | 108,900 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |
|  | 33*3,30 |  |  | 108,900000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  | 108,900 |  |  |
| 120 | NNRNKB 202/517/4 (2) | Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej, rynny półokrągłe, średnica 15˙cm, blacha grubości 0.55˙mm | m | 236,000 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |
|  | 236.000 |  |  | 236,000000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  | 236,000 |  |  |
| 121 | NNRNKB 202/519/3 (2) | Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej, rury okrągłe, średnica 12˙cm, blacha grubości 0.55˙mm - blacha grub. 0,8 mm | m | 108,900 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |
|  | 108.900 |  |  | 108,900000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  | 108,900 |  |  |
| 1.14 | Element | Kody CPV: 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań Rusztowania |  |  |  |  |
| 122 | KNR 202/1604/1 (1) | Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10˙m, nakłady podstawowe | m2 | 799,331 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |
|  | 799.331 |  |  | 799,331000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  | 799,331 |  |  |
| 123 | KNR 202/1613/1 (1) | Instalacje odgromowe, rusztowania zewnętrzne przyścienne, wysokość do 10˙m, bednarka (nakłady podstawowe) | m2 | 799,331 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |
|  | 799.331 |  |  | 799,331000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  | 799,331 |  |  |
| 124 | KNR 202/1613/1 (2) | Instalacje odgromowe, rusztowania zewnętrzne przyścienne, wysokość do 10˙m, uziemiacz UR (nakłady podstawowe) | m2 | 799,331 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |
|  | 799.331 |  |  | 799,331000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  | 799,331 |  |  |
| 1.15a | Element | Kody CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 45233260-9 Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych Zagospodarowanie terenu |  |  |  |  |
| 125a | KNNR 6/502/1 (2) | Analogia : Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6˙cm, podsypka piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa - rozbiórka R = 0,400 M = 1,000 S = 0,400 | m2 | 20,000 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |
|  | 40,00*0,50 |  |  | 20,000000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  | 20,000 |  |  |

| <-NR-> Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość | Cena jedn. | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 126a | KNNR 6/805/6 | Rozebranie nawierzchni i chodników z płyt betonowych, chodniki, na podsypce piaskowej, płyty 50x50x7˙cm | m2 | 68,250 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |
|  | (9,50+117,50+9,50)*0,50 |  |  | 68,250000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  | 68,250 |  |  |
| 127a | KNNR 6/801/5 Rozebranie podbudowy, grubość 15˙cm, ręcznie m2 |  |  | 88,250 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |
|  | 20.000+68.250 |  |  | 88,250000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  | 88,250 |  |  |
| 128a | KNNR 6/806/8 Obrzeża trawnikowe 8x30˙cm na podsypce piaskowej - rozebranie m |  |  | 138,000 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |
|  | 10,00+118,00+10,00 |  |  | 138,000000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  | 138,000 |  |  |
| 129a | KNR 231/401/2 | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 20x20˙cm, grunt kategorii III-IV | m | 79,93 |  |  |
| 130a | KNR 231/402/3 | Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła - pod obrzeże 8x25 | m3 | 1,798 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |
|  | 79.93*0,15*0,15 |  |  | 1,798425 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  | 1,798 |  |  |
| 131a | KNNR 6/404/5 Obrzeża betonowe, 25x8˙cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypełnienie spoin zaprawą cementową m |  |  | 79,930 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |
|  | 79,93 |  |  | 79,930000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  | 79,930 |  |  |
| 132a | KNR 231/401/2 | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 20x20˙cm, grunt kategorii III-IV | m | 79,93 |  |  |
| 133a | KNR 231/402/3 | Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła - pod krawężnik stojący i najazdowy | m3 | 7,980 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |
|  | (256.000+10.000)*0,15*0,20 |  |  | 7,980000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  | 7,980 |  |  |
| 134a | KNR 231/403/3 Krawężniki betonowe, wystające 15x30˙cm na podsypce cementowo-piaskowej m |  |  | 256,000 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |
|  | 118*2+10*2 |  |  | 256,000000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  | 256,000 |  |  |
| 135a | KNR 231/403/5 Krawężniki betonowe, wtopione 12x25˙cm na podsypce cementowo-piaskowej m |  |  | 10,000 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |
|  | 5,00*2 |  |  | 10,000000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  | 10,000 |  |  |
| 136a | KNNR 6/502/3 (1) | Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6˙cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara (wraz z odnowieniem wjazdów) | m2 | 128,000 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |
|  | 256.000*0,50 |  |  | 128,000000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  | 128,000 |  |  |
| 137a | KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm m2 |  |  | 128,000 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |
|  | 128.000 |  |  | 128,000000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  | 128,000 |  |  |

| <-NR-> Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość | Cena jedn. | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 138a | KNR 231/114/8 | Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości Krotność=22 | m2 | 128,000 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |
|  | 128.000 |  |  | 128,000000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  | 128,000 |  |  |
| 139a | KNR 231/114/1 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20˙cm m2 |  |  | 128,000 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |
|  | 128.000 |  |  | 128,000000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  | 128,000 |  |  |
| 140a | KNR 231/104/1 Warstwy odsączające, w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, grubość warstwy po zagęszczeniu˙10˙cm m2 |  |  | 128,000 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |
|  | 128.000 |  |  | 128,000000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  | 128,000 |  |  |
| 141a | KNR 231/104/2 | Warstwy odsączające, w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, dodatek za każdy 1˙cm zagęszczenia Krotność=27 | m2 | 128,000 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |
|  | 128.000 |  |  | 128,000000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  | 128,000 |  |  |
| 142a | KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1˙km m3 |  |  | 6,825 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |
|  | 68.250*0,10 |  |  | 6,825000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  | 6,825 |  |  |
| 143a | KNR 401/108/12 | Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km Krotność=9,00 | m3 | 6,825 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |
|  | 68.250*0,10 |  |  | 6,825000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  | 6,825 |  |  |
| 144a | KNNR 1/301/2 (1) | Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość 1 km, kategoria gruntu III | m3 | 32,000 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |
|  | 128.000*0,25 |  |  | 32,000000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  | 32,000 |  |  |
| 145a | KNNR 1/208/1 (1) | Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, drogi gruntowe, kategoria gruntu I-IV, samochód do 5˙t - dopłata za 9 km Krotność=9,00 | m3 | 32,000 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |
|  | 32.000 |  |  | 32,000000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  | 32,000 |  |  |
| 146a | KNR 231/101/1 | Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20˙cm R = 2,000 M = 1,000 S = 1,000 | m2 | 396,550 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |
|  | 5,00*79,31 |  |  | 396,550000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  | 396,550 |  |  |

| <-NR-> Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość | Cena jedn. | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 147a | KNR 231/101/2 | Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za każde dalsze 5˙cm głębokości Krotność=6 | m2 | 396,550 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |
|  | 396.550 |  |  | 396,550000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  | 396,550 |  |  |
| 148a | KNR 231/114/1 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20˙cm m2 |  |  | 396,550 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |
|  | 396.550 |  |  | 396,550000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  | 396,550 |  |  |
| 149a | KNR 231/114/2 | Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości Krotność=10 | m2 | 396,550 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |
|  | 396.550 |  |  | 396,550000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  | 396,550 |  |  |
| 150a | KNR 911/101/1 (2) | Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami, na gruntach o umiarkowanej nośności, sposobem mechanicznym, geowłóknina | m2 | 396,550 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |
|  | 396.550 |  |  | 396,550000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  | 396,550 |  |  |
| 151a | KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15˙cm m2 |  |  | 396,550 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |
|  | 396.550 |  |  | 396,550000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  | 396,550 |  |  |
| 152a | KNR 231/114/6 | Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości Krotność=10 | m2 | 396,550 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |
|  | 396.550 |  |  | 396,550000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  | 396,550 |  |  |
| 153a | KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm m2 |  |  | 396,550 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |
|  | 396.550 |  |  | 396,550000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  | 396,550 |  |  |
| 154a | KNR 231/114/8 | Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości Krotność=7 | m2 | 396,550 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |
|  | 396.550 |  |  | 396,550000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  | 396,550 |  |  |
| 155a | KNR 911/101/1 (2) | Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami, na gruntach o umiarkowanej nośności, sposobem mechanicznym, geowłóknina | m2 | 396,550 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |
|  | 396.550 |  |  | 396,550000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  | 396,550 |  |  |

| <-NR-> Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość | Cena jedn. | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 156a | KNR 231/109/3 | Podbudowy betonowe, bez dylatacji, grubość warstwy po zagęszczeniu 12˙cm | m2 | 396,550 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |
|  | 396.550 |  |  | 396,550000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  | 396,550 |  |  |
| 157a | KNR 11/317/7 | Nawierzchnie z kostki betonowej grubości 80˙mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50˙mm z wypełnieniem spoin grysem, typ˙"Ażur", | m2 | 396,550 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |
|  | 396.550 |  |  | 396,550000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  | 396,550 |  |  |
| 158a | KNR 221/101/1 | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000 | m3 | 14,712 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |
|  | 79,31*3,71*0,05 |  |  | 14,712005 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  | 14,712 |  |  |
| 159a | KNR 221/101/4 | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, wywiezienie zanieczyszczeń samochodami do 1,0˙km R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000 | m3 | 14,712 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |
|  | 14.712 |  |  | 14,712000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  | 14,712 |  |  |
| 160a | KNR 221/101/5 | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, wywiezienie zanieczyszczeń samochodami dalsze 0,5˙km R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000 | m3 | 14,712 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |
|  | 14.712 |  |  | 14,712000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  | 14,712 |  |  |
| 161a | KNNRW 10/2109/7 (1) | Analogia: Rekultywacja terenu, humusowanie warstwą 15˙cm, ziemia urodzajna | m2 | 294,240 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |
|  | 79,31*3,71 |  |  | 294,240100 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  | 294,240 |  |  |
| 162a | KNR 221/401/6 | Wykonanie trawników dywanowych siewem, z nawożeniem, kategoria gruntu IV R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000 | m2 | 294,240 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |
|  | 294.240 |  |  | 294,240000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  | 294,240 |  |  |
| 2 | Grupa | Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne Instalacje elektryczne |  |  |  |  |
| 2.1 | Element | Roboty demontażowe |  |  |  |  |
| 154 | Kalkulacja indywidualna | Demontaż starej instalacji elektrycznej | r-g | 250 |  |  |
| 155 | KNR 1322/407/3 | Wywiezienie transportem samochodowym (ciągnikiem z przyczepa) materiałów porozbiórkowych na odległość do 1 km - materiał z rozbiórki instalacji elektrycznych | mp | 1 |  |  |

| <-NR-> Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość | Cena jedn. | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 156 | KNR 1322/407/6 | Wywiezienie transportem samochodowym (ciągnikiem z przyczepa) materiałów porozbiórkowych dodatek za każde dalsze 0.5 km do kol 3 Krotność=18 | mp | 1,000 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | 1,000000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  | 1,000 |  |  |
| 157 | Kalkulacja indywidualna | Koszt utylizacji | kpl | 1 |  |  |
| 2.2 | Element | Budowa linii WLZ |  |  |  |  |
| 158 | KNKRB 5/403/5 (1) | Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcja konstrukcja mocowana przez zabetonowanie do podłoż podłoże : beton (1) lub pozostałe (2) - Zestaw ZK+WPPOŻ. | szt | 1 |  |  |
| 159 | KNRW 508/407/4 (2) | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach, rozłącznik lub wyłącznik przeciwpożarowy | szt | 1 |  |  |
| 160 | KNR 508/812/5 | Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 50 mm2) | szt. | 16,000 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |
|  | 5*2+3*2 |  |  | 16,000000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  | 16,000 |  |  |
| 161 | KNNR 5/1207/16 | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47˙mm, bruzdy dla rur RS47, w betonie | m | 5 |  |  |
| 162 | KNNRW 5/101/2 | Rury winidurowe układane P.T. w gotowych bruzdach, podłoże betonowe, rura Fi 28 mm | m | 5 |  |  |
| 163 | KNNRW 5/203/2 | Przewody kabelkowe wciągane do rur o łącznym przekroju żył do 12,5 mm2 - Kabel HDGs 3x1,5mm2 / E90 | m | 5 |  |  |
| 2.3 | Element | Rozdzielnice elektryczne |  |  |  |  |
| 164 | KNKRB 5/403/5 (1) | Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcja konstrukcja mocowana przez zabetonowanie do podłoż podłoże : beton (1) lub pozostałe (2) - rozdzielnica RG1 wraz z osprzętem | szt | 1 |  |  |
| 165 | KNKRB 5/403/5 (1) | Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcja konstrukcja mocowana przez zabetonowanie do podłoż podłoże : beton (1) lub pozostałe (2) - rozdzielnica RG2 wraz z osprzętem | szt | 1 |  |  |
| 166 | KNKRB 5/403/5 (1) | Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcja konstrukcja mocowana przez zabetonowanie do podłoż podłoże : beton (1) lub pozostałe (2) - rozdzielnica RG3 wraz z osprzętem | szt | 1 |  |  |
| 167 | KNKRB 5/403/5 (1) | Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcja konstrukcja mocowana przez zabetonowanie do podłoż podłoże : beton (1) lub pozostałe (2) - rozdzielnica RG4 wraz z osprzętem | szt | 1 |  |  |
| 168 | KNKRB 5/403/5 (1) | Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcja konstrukcja mocowana przez zabetonowanie do podłoż podłoże : beton (1) lub pozostałe (2) - rozdzielnica RW wraz z osprzętem | szt | 1 |  |  |
| 2.4 | Element | Instalacja oświetlenia i gniazd (linie kablowe) |  |  |  |  |
| 169 | KNR 403/1001/14 | Wykucie bruzd dla rur : rip 16, ris 16, rl 22 o średnicy do 47 mm, wykuwane ręcznie na podłożu z elementów betonowych na stykach. | m | 1 000 |  |  |
| 170 | KNR 508/301/23 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej, ręczne wykonanie ślepych otworów-cegła. | szt. | 53,000 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |
|  | 14+8+1+8+4+14+4 |  |  | 53,000000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  | 53,000 |  |  |
| 171 | KNR 403/1004/1 | Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 10 cm w ścianach lub stropach betonowych dla rur o średnicy do 25 mm. | szt. | 20 |  |  |
| 172 | KNR 403/1003/6 | Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 1 cegły w ścianach lub stropach dla rur o średnicy do 25 mm. | szt. | 10 |  |  |
| 173 | KNR 403/1003/11 | Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 1 1/2 cegły w ścianach lub stropach dla rur o średnicy do 25 mm. | szt. | 8 |  |  |
| 174 | KNR 508/304/1 | Montaż na gotowym podłożu odgałęźników bryzgoszczelnych bakelitowych z podłączeniem przewodów do 2.5˙mm2, odgałęźniki mocowane bezśrubowo, 3 wyloty, przewody w powłoce polwinitowej | szt | 50 |  |  |

| <-NR-> Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość | Cena jedn. | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 175 | KNR 508/109/8 | Rury winidurowe karbowane (giętkie) o średnicy do 36 mm układane p.t. w innym podłożu w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd. - -22mm | m | 1 600 |  |  |
| 176 | KNR 403/1012/3 | Zaprawianie bruzd o szerokości do 100 mm. | m | 1 000 |  |  |
| 177 | KNRW 403/1014/2 | Przygotowanie zaprawy - ręczne, podłoże betonowe | m3 | 5,000 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |
|  | 1000*0,05*0,10 |  |  | 5,000000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  | 5,000 |  |  |
| 178 | KNR 508/809/1 Osadzenie w podłożu kołków rozporowych plastikowych w gotowych ślepych otworach - miejsce montażu ściana lub strop. szt. |  |  | 200,000 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |
|  | 50*4 |  |  | 200,000000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  | 200,000 |  |  |
| 179 | KNR 708/604/1 | Korytka z elementami mocujacymi i pomocniczymi- Korytko kablowe 200H60/3+Pokrywa 200/3 | m | 140 |  |  |
| 180 | KNR 708/604/1 | Korytka z elementami mocujacymi i pomocniczymi- Korytko kablowe 100H60/3+Pokrywa 100/3 | m | 40 |  |  |
| 181 | KNNR 5/209/5 | Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach, na uchwytach bezśrubowych, przekrój do 12,5˙mm2 - Kabel YKY 5x16mm2 | m | 90 |  |  |
| 182 | KNNR 5/209/5 | Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach, na uchwytach bezśrubowych, przekrój do 12,5˙mm2 - Kabel YKY 5x25mm2 | m | 90 |  |  |
| 183 | KNNR 5/209/5 | Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach, na uchwytach bezśrubowych, przekrój do 12,5˙mm2 - Kabel YKY 5x35mm2 | m | 110 |  |  |
| 184 | KNNR 5/209/4 | Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach, na uchwytach bezśrubowych, przekrój do 7,5˙mm2 - Kabel YKY 3x16mm2 | m | 100 |  |  |
| 185 | KNR 508/207/2 | Przewody kabelkowe wciągane do rur, w powłoce poliwinitowej, łączny przekrój żył do 12˙mm2 Cu, 20˙mm2 Al - Przewód YDY3x1,5mm2 | m | 1 100 |  |  |
| 186 | KNR 508/207/2 | Przewody kabelkowe wciągane do rur, w powłoce poliwinitowej, łączny przekrój żył do 12˙mm2 Cu, 20˙mm2 Al - Przewód YDY3x2,5mm2 | m | 980 |  |  |
| 187 | KNR 508/207/2 | Przewody kabelkowe wciągane do rur, w powłoce poliwinitowej, łączny przekrój żył do 12˙mm2 Cu, 20˙mm2 Al - Przewód YDY3x4mm2 | m | 270 |  |  |
| 188 | KNNR 5/209/4 | Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach, na uchwytach bezśrubowych, przekrój do 7,5˙mm2 - Przewód YDY4x1,5mm2 | m | 850 |  |  |
| 189 | KNNR 5/209/4 | Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach, na uchwytach bezśrubowych, przekrój do 7,5˙mm2 - Przewód YDY5x2,5mm2 | m | 60 |  |  |
| 190 | KNNR 5/209/4 | Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach, na uchwytach bezśrubowych, przekrój do 7,5˙mm2 - Przewód YDY5x4mm2 | m | 140 |  |  |
| 191 | KNR 508/204/5 | Przewody izolowane jednożyłowe wciągane do rur, przekrój żyły do 16˙mm2 - Przewód LgYżo16mm2 | m | 200 |  |  |
| 192 | KNR 508/812/1 | Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji poliwinitowej pod zaciski lub bolce, przekrój żył do 2,5 mm2. | szt. | 25 |  |  |
| 193 | KNR 508/812/3 | Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji poliwinitowej pod zaciski lub bolce, przekrój żył do 6mm2. | szt. | 35 |  |  |
| 194 | KNR 508/812/2 | Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji poliwinitowej pod zaciski lub bolce, przekrój żył do 4 mm2. | szt. | 45 |  |  |
| 195 | KNNRW 9/607/1 | Szyny wyrównania potencjałów (główna szyna uziemiająca) | szt | 2 |  |  |
| 196 | KNNRW 9/607/1 | Szyny wyrównania potencjałów (miejscowa szyna uziemiająca) | szt | 4 |  |  |
| 2.5 | Element | Montaż opraw i osprzętu elektrycznego |  |  |  |  |
| 197 | KNR 506/1612/1 | Analogia: Instalowanie czujki ruchu do oświetlenia 360st 8m IP44 R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000 | szt | 14 |  |  |
| 198 | KNR 508/9911/2 | Montaż osprzętu instalacyjnego mocowanego na podłożu z gazobetonu lub gipsu z podłączeniem przewodów, mocowanie łącznika jednobiegunowego | szt | 8 |  |  |
| 199 | KNR 508/9911/2 | Montaż osprzętu instalacyjnego mocowanego na podłożu z gazobetonu lub gipsu z podłączeniem przewodów, mocowanie łącznika jednobiegunowego IP44 | szt | 1 |  |  |

| <-NR-> Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość | Cena jedn. | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 200 | KNR 508/308/5 | Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków bryzgoszczelnych z podłączeniem, łącznik z tworzywa sztucznego - świecznikowy, przykręcany | szt | 8 |  |  |
| 201 | KNRW 508/309/3 (2) | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych, p.t. 2P+Z, 10A/2,5˙mm2, przelotowe podwójne | szt | 4 |  |  |
| 202 | KNR 508/309/6 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem, przewód do 2,5˙mm2 bryzgoszczelne 2P+Z 16A, przykręcane | szt | 14 |  |  |
| 203 | KNRW 508/309/13 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych, metalowe przykręcane 3P+Z, 63A/16˙mm2 - Zestaw gniazd: 3-faz + 1-faz z wyłącznikiem | szt | 4 |  |  |
| 204 | KNRW 508/502/2 | Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe - przykręcane, podłoże drewniane, na 4 wkrętach | kpl | 93,000 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |
|  | 4+12+8+69 |  |  | 93,000000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  | 93,000 |  |  |
| 205 | KNRW 508/511/10 | Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych, przykręcane 4x20˙W, przelotowe - Analogia: Oprawa Typ 1 | kpl | 4 |  |  |
| 206 | KNRW 508/511/10 | Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych, przykręcane 4x20˙W, przelotowe - Analogia: Oprawa Typ 2 | kpl | 12 |  |  |
| 207 | KNRW 508/511/10 | Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych, przykręcane 4x20˙W, przelotowe - Analogia: Oprawa Typ 3 | kpl | 8 |  |  |
| 208 | KNRW 508/511/10 | Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych, przykręcane 4x20˙W, przelotowe - Analogia: Oprawa Typ 4 | kpl | 69 |  |  |
| 209 | KNRW 508/504/2 | Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych, zwykłe, zawieszane, przelotowe - Analogia: Oprawa AW1 | kpl | 9 |  |  |
| 210 | KNRW 508/504/2 | Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych, zwykłe, zawieszane, przelotowe - Analogia: Oprawa AW2 | kpl | 9 |  |  |
| 211 | KNRW 508/504/2 | Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych, zwykłe, zawieszane, przelotowe - Analogia: Oprawa AW3 | kpl | 4 |  |  |
| 212 | KNRW 508/504/2 | Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych, zwykłe, zawieszane, przelotowe - Analogia: Oprawa EW1 | kpl | 4 |  |  |
| 2.6 | Element | Instalacja odgromowa |  |  |  |  |
| 213 | KNNR 5/101/2 (4) | Rury winidurowe układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże betonowe, Fi˙28 - Rurki instalacji odgromowej fi32 | m | 48 |  |  |
| 214 | KNKRB 5/501/3 (2) | Montaż przewodów odgromowych przewody nie naprężone, odprowadzające przewód mocowany na wspornikach obsadzanych, drut 8 mm | m | 490 |  |  |
| 215 | KNR 508/619/4 | Montaż złącz naprężających w instalacji uziemiającej lub odgromowej, miejsce montażu - ściana. | szt. | 16 |  |  |
| 216 | KNR 508/619/6 | Montaż złącz kontrolnych w instalacji uziemiającej lub odgromowej, połączenie drut - płaskownik. | szt. | 16 |  |  |
| 217 | KNR 201/701/2 | Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0,6 m i szerokości dna wykopu do 0,4 m. Kategoria gruntu III. | m | 280 |  |  |
| 218 | KNR 518/1602/1 | Montaż uziomu otokowego z płaskowników Fe/Zn30x4 mm. R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000 | m | 280 |  |  |
| 219 | KNR 201/704/2 | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0,4 m i szerokości dna wykopu do 0,4 m . Kategoria gruntu III. | m | 23,800 |  |  |
| 2.7 | Element | Pomiary |  |  |  |  |
| 220 | KNR 403/1205/5 | Badanie skuteczności zerowania - pomiar pierwszy. | pom. | 5 |  |  |
| 221 | KNR 403/1205/6 | Badanie skuteczności zerowania - pomiar następny. | pom. | 28 |  |  |

| <-NR-> Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość | Cena jedn. | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 222 | KNR 403/1202/1 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia o ilości faz do 1. | pom. | 18,000 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |
|  | 4+14 |  |  | 18,000000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  | 18,000 |  |  |
| 223 | KNR 403/1202/2 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia o ilości faz do 3. | pom. | 14 |  |  |
| 224 | KNR 403/1205/3 | Badanie natężenia ośw. - analogia | pom. | 1 |  |  |
| 225 | KNR 403/1205/4 | Badanie natężenia oświetlenia - analogia, pomiar następny. | pom. | 28 |  |  |
| 226 | KNR 403/1205/3 | Badanie instalacji odgromowej - pomiar pierwszy. | pom. | 1 |  |  |
| 227 | KNR 403/1205/4 | Badanie instalacji odgromowej - pomiar następny. | pom. | 15 |  |  |
| 3 | Grupa | Kody CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 45350000-5 Instalacje mechaniczne Instalacje sanitarne wewnętrzne |  |  |  |  |
| 3.1 | Element | Instalacja kanalizacji |  |  |  |  |
| 228 | KNRW 201/310/3 (1) | Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych, z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, głębokość wykopu do 1,5˙m, grunt kategorii V-V, szerokość wykopu 0.8-1.5˙m | m3 | 33,960 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |
|  | (80,00+4,90)*0,50*0,80 |  |  | 33,960000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  | 33,960 |  |  |
| 229 | KNRW 201/609/1 | Podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, z przygotowaniem kruszywa, piasek | m3 | 6,375 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |
|  | 85,00*0,15*0,50 |  |  | 6,375000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  | 6,375 |  |  |
| 230 | KNRW 201/312/3 (1) | Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość wykopu do 1,5˙m, grunt kategorii V-VI, szerokość wykopu 0.8-1.5˙m | m3 | 27,585 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |
|  | 33.960-6.375 |  |  | 27,585000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  | 27,585 |  |  |
| 231 | KNR 401/209/3 Przebicie otworów w elementach z betonu żwirowego o powierzchni 0,05-0,10˙m2, grubość do 20˙cm - przejścia przez przegrody m2 |  |  | 0,320 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |
|  | 0,20*0,20*8 |  |  | 0,320000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  | 0,320 |  |  |
| 232 | KNNR 4/203/4 Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk, Fi˙160˙mm m |  |  | 85,000 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |
|  | 80,00+5,00 |  |  | 85,000000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  | 85,000 |  |  |
| 233 | KNRW 215/208/3 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi˙110˙mm | m | 17,500 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |
|  | 5*3,50 |  |  | 17,500000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  | 17,500 |  |  |

| <-NR-> Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość | Cena jedn. | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 234 | KNRW 215/208/2 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi˙75˙mm | m | 55,000 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |
|  | 14*3,50+5,00+1,00 |  |  | 55,000000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  | 55,000 |  |  |
| 235 | KNRW 215/208/1 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi˙50˙mm | m | 25,500 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |
|  | 1,50*17 |  |  | 25,500000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  | 25,500 |  |  |
| 236 | KNRW 215/216/1 | Wpusty żeliwne, podłogowy, Fi˙50˙mm | szt | 5 |  |  |
| 237 | KNRW 215/222/2 | Rewizja kanalizacyjna, Fi˙110˙mm | szt | 4 |  |  |
| 238 | KNRW 215/211/1 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi˙50˙mm | szt | 9 |  |  |
| 239 | KNRW 215/211/2 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi˙75˙mm | szt | 4 |  |  |
| 240 | KNRW 215/211/3 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi˙110˙mm | szt | 4 |  |  |
| 241 | KNKRB 1/450/2 (1) | Studzienki połączeniowe drenażowe w dnie wykopu Fi nom. 600-800 mm - studnia schładzająca | szt | 1 |  |  |
| 242 | KNKRB 4/2202/3 | Właz żeliwny Fi 600 mm | szt | 1 |  |  |
| 243 | KNR 215/205/1 | Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 40˙mm | m | 6 |  |  |
| 244 | Kalkulacja indywidualna | Montaż pompy eleketrzynej do doprowadzenia wody ze studni schładzającej | szt | 1 |  |  |
| 245 | KNNR 4/213/5 | Rura wywiewna z PVC o połączeniu wciskowym, Fi˙110˙mm - z obróbką przejścia pokrycia dachowego | szt | 4 |  |  |
| 246 | KNNR 4/213/4 | Rura wywiewna z PVC o połączeniu wciskowym, Fi˙75˙mm - z obróbką przejścia przez pokrycie dachowe | szt | 4 |  |  |
| 247 | KNNR 4/224/1 (1) | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych, wewnątrz budynków, wykonywane w gotowym wykopie, Fi˙800˙mm, głębokość do 1,0˙m - studnia schładzająca | szt | 1 |  |  |
| 3.2 | Element | Instalacja wody ciepłej i zimnej |  |  |  |  |
| 248 | KNRW 215/112/4 (1) | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 40˙mm | m | 63,500 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |
|  | 50+5+2+1,50+3+2 |  |  | 63,500000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  | 63,500 |  |  |
| 249 | KNRW 215/112/3 (1) | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 32˙mm | m | 9,600 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |
|  | 2,60+2,00+2,50+2,50 |  |  | 9,600000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  | 9,600 |  |  |

| <-NR-> Nr | Podstawa | Opis robót |  | Jm | Ilość | Cena jedn. | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 250 | KNRW 215/112/1 (1) | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 20˙mm |  | m | 68,400 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |  |
|  | woda zimna (4,20+1,70+2,20+1,50*6)*4 |  |  |  | 68,400000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  | 68,400 |  |  |
| 251 | KNRW 215/112/1 (1) | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 16˙mm - woda ciepła |  | m | 37,200 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |  |
|  | woda ciepła (1,00+1,90+2,40+1,00*4)*4 |  |  |  | 37,200000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  | 37,200 |  |  |
| 252 | KNNR 4/116/1 (2) | Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym, Fi_zew. 20˙mm |  | szt | 26,000 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |  |
|  | 13.000*2 |  |  |  | 26,000000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  | 26,000 |  |  |
| 253 | KNNR 4/116/1 (2) | Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym, Fi_zew. 20˙mm |  | szt | 8,000 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |  |
|  | 4+4 |  |  |  | 8,000000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  | 8,000 |  |  |
| 254 | KNR 34/101/2 Izolacja rurociągów otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 6˙mm (C), rurociąg Fi 20-40˙mm m |  |  |  | 178,700 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |  |
|  | 63.500+9.600+68.400+37.200 |  |  |  | 178,700000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  | 178,700 |  |  |
| 255 | KNRW 215/230/2 (1) | Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym |  | kpl | 9,000 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2*4 |  | 8,000000 |  |  |
|  |  |  | 1 |  | 1,000000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  | 9,000 |  |  |
| 256 | KNRW 215/233/3 | Ustęp z płuczką, typu "kompakt" |  | kpl | 4 |  |  |
| 257 | KNRW 215/229/5 (2) | Zlewozmywak żeliwny, z blachy lub tworzywa sztucznego, na szafce |  | szt | 4 |  |  |
| 258 | KNRW 215/234/2 | Pisuar pojedynczy z zaworem spłukującym |  | kpl | 4 |  |  |
| 259 | KNRW 215/137/2 | Bateria umywalkowa lub zmywakowa, stojąca, Dn˙15˙mm |  | szt | 13,000 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.000+4 |  |  |  | 13,000000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  | 13,000 |  |  |
| 260 | KNNR 4/135/1 Zawór czerpalny Dn˙15˙mm szt |  |  |  | 4 |  |  |

| <-NR-> Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość | Cena jedn. | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 261 | KNRW 215/128/2 | Płukanie instalacji wodociągowej, w budynkach niemieszkalnych | m | 178,700 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |
|  | 63.500+9.600+68.400+37.200 |  |  | 178,700000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  | 178,700 |  |  |
| 262 | KNRW 215/126/4 | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych, w budynkach niemieszkalnych, rurociąg Fi˙do 65˙mm | m | 178,700 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |
|  | 178.700 |  |  | 178,700000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  | 178,700 |  |  |
| 263 | KNR 402/141/2 | Analogia: Dostawa i montaż elektrycznego podgrzewacza wody, pojemność 80-160˙dm3, na wspornikach nowych BIAWAR OP-9/12/15.06 Q=9,0kW | szt | 4 |  |  |
| 264 | KNR 402/141/2 | Analogia: Dostawa i montaż elektrycznego podgrzewacza wody, pojemność 80-160˙dm3, na wspornikach nowych BIAWAR OSKAR OP-5C Q=3,5kW | szt | 1 |  |  |
| 265 | KNR 215/108/1 | Dodatek za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych, Dn 15˙mm | kpl | 4 |  |  |
| 266 | KNNR 4/140/1 (1) | Wodomierze skrzydełkowe (domowe lub mieszkaniowe), Dn˙15˙mm | kpl | 4 |  |  |
| 267 | KNR 215/112/4 | Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych, Dn 32˙mm | szt | 2 |  |  |
| 268 | KNR 215/112/2 | Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych, Dn 20˙mm | szt | 8,000 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |
|  | 4*2 |  |  | 8,000000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  | 8,000 |  |  |
| 269 | KNR 215/112/2 | Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych, Dn 20˙mm - zwrotny | szt | 4 |  |  |
| 270 | KNR 215/113/10 | Zawory bezpieczeństwa, sprężynowe, Dn˙40˙mm | szt | 1 |  |  |
| 271 | KNR 215/112/4 | Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych, Dn 32˙mm - zwrotny | szt | 1 |  |  |
| 3.3 | Element | Instalacja centralnego ogrzewania |  |  |  |  |
| 272 | KNRW 215/106/4 | Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn˙32˙mm | m | 10 |  |  |
| 273 | KNRW 215/112/3 (1) | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 32˙mm - rury wielowarstwowe PERT/Al/PERT | m | 827,000 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |
|  | 117*2*2+6*2+8*2+8*2+8*2+8*2+6*2+7,00*2+1,50*2+2,00*2+10,00*2+4,50*2*4+25*2+50,00*2+12*2+10*2 |  |  | 827,000000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  | 827,000 |  |  |
| 274 | KNRW 215/112/1 | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 16˙mm; rury wielowarstwowe PERT/Al/PERT | m | 70,400 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |
|  | (5+15+6+6+1+3+8)*1,60 |  |  | 70,400000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  | 70,400 |  |  |
| 275 | KNR 34/101/10 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 30˙mm (N), rurociąg Fi 15-35˙mm m |  |  | 897,400 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |
|  | 827.000+70.400 |  |  | 897,400000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  | 897,400 |  |  |
| 276 | KNRW 215/412/7 | Zawór odpowietrzający automatyczny, Fi˙15˙mm | szt | 4 |  |  |
| 277 | KNNR 4/418/5 | Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość 300-500˙mm, długość do 1600˙mm - CV 22-600/1000 | szt | 5 |  |  |

| <-NR-> Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość | Cena jedn. | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 278 | KNNR 4/418/5 | Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość 300-500˙mm, długość do 1600˙mm - CV 22-600/900 | szt | 15 |  |  |
| 279 | KNNR 4/418/5 | Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość 300-500˙mm, długość do 1600˙mm- CV 21s-600/900 | szt | 6 |  |  |
| 280 | KNNR 4/418/3 | Grzejniki stalowe, 1-płytowe, wysokość 600-900˙mm, długość do 1600˙mm - CV 11-600/400 | szt | 6 |  |  |
| 281 | KNNR 4/418/3 | Grzejniki stalowe, 1-płytowe, wysokość 600-900˙mm, długość do 1600˙mm - CV 11-600/900 | szt | 1 |  |  |
| 282 | KNNR 4/418/3 | Grzejniki stalowe, 1-płytowe, wysokość 600-900˙mm, długość do 1600˙mm - CV 11-600/800 | szt | 3 |  |  |
| 283 | KNR 31/206/2 | Grzejniki stalowe łazienkowe. Montaż grzejników na ścianie, wysokość do 700˙mm | szt | 8 |  |  |
| 284 | KNR 724/152/1 | Kurtyny powietrza - SONNIGER GUARD 200C, KURTYNA ZIMNA, Zasilanie: 230V/50Hz/2,4A | szt | 4 |  |  |
| 285 | KNRW 215/412/2 | Zawory grzejnikowe, Dn˙15˙mm; zawór termostatyczny | szt | 44 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |
|  | 5+15+6+6+1+3+8 |  |  | 44,000000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  | 44 |  |  |
| 286 | KNRW 215/412/2 | Głowice termostatyczne do grzejników | szt | 44 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |
|  | 44 |  |  | 44,000000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  | 44 |  |  |
| 287 | KNRW 215/412/2 | Zawory grzejnikowe powrotne, Dn˙15˙mm; do grzejników płytowych | szt | 36 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |
|  | 44-8 |  |  | 36,000000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  | 36 |  |  |
| 288 | KNRW 215/412/2 | Zawory grzejnikowe powrotne, Dn˙15˙mm; do grzejników łazienkowych | szt | 8 |  |  |
| 289 | KNRW 215/411/2 | Zawory kulowe odcinające, | szt | 4 |  |  |
| 290 | KNRW 215/429/1 | Rury przyłšczne do grzejników, z tworzyw sztucznych, Fi˙20˙mm | kpl | 44 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |
|  | 44 |  |  | 44,000000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  | 44 |  |  |
| 291 | KNR 35/222/2 | Ciepłomierze elektroniczne do pomiaru zużycia energii cieplnej w wodnych instalacjach grzewczych, króćce gwintowane Dn˙20˙mm | kpl | 4 |  |  |
| 292 | KNRW 215/128/2 | Płukanie instalacji wodociągowej, w budynkach niemieszkalnych | m | 897 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |
|  | 827.000+70.400 |  |  | 897,400000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  | 897 |  |  |
| 293 | KNNR 4/406/3 (1) | Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania, próba zasadnicza (pulsacyjna), rura PP | m | 879 |  |  |
| 294 | KNNR 4/406/5 | Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania, z rur z tworzyw sztucznych, dodatek za próbę w budynkach niemieszkalnych | m | 897,000 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |
|  | 897 |  |  | 897,000000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  | 897,000 |  |  |
| 294a | KNNR 4/514/3 Rozdzielacze do kotłów i instalacji c.o., Dn do˙100˙mm - kompletny rozdzielacz wpom 5.01, 4 obwody kpl |  |  | 1 |  |  |

| <-NR-> Nr | Podstawa | Opis robót |  | Jm | Ilość | Cena jedn. | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 294b | KNR 35/222/4 | Ciepłomierze elektroniczne do pomiaru zużycia energii cieplnej w wodnych instalacjach grzewczych, króćce gwintowane Dn˙32˙mm (Zestaw: Mikroprocesorowy przelicznik wskazujący (integrator), Przetwornik przepływu (wodomierz), Para czujników temperatury) |  | kpl | 4 |  |  |
| 294c | KNNRS 4/407/4 (2) | Zawór przelotowy skośny z podwójną regulacją do c.o. M3062 mosiężny, Fi˙32˙mm - regulacja CO na rozdzielaczu |  | kpl | 4 |  |  |
| 3.4 | Element | Instalacja wentylacji |  |  |  |  |  |
| 295 | DC 15/310/1 | Czerpnie prostokątne, typ A i B, obwód do 1300 mm |  | szt | 4 |  |  |
| 296 | KNR 217/113/2 (1) | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I - udział kształtek do 35%, Fi do 200˙mm, ocynkowane R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000 |  | m2 | 51,245 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |  |
|  | lokal 1 |  | (16,00+1,00+3+2,00)*2*3,14*0,08 |  | 11,052800 |  |  |
|  | lokal 2 |  | (16,00+1,00+3+2,00)*2*3,14*0,08 |  | 11,052800 |  |  |
|  | lokal 3 |  | (16,00+1,00+3+2,00)*2*3,14*0,08 |  | 11,052800 |  |  |
|  | lokal 4 |  | (12,00+1,00+18,00+3,00+2,00)*2*3,14*0,08 |  | 18,086400 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  | 51,245 |  |  |
| 297 | KNR 217/140/1 | Anemostaty kołowe, typ˙D, o średnicach do 160˙mm R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000 |  | szt | 35 |  |  |
| 298 | DC 15/413/1 | Wentylatory osiowe, wydajność do 1000 m3/h |  | szt | 13 |  |  |
| 299 | DC 15/312/10 | Podstawy dachowe stalowe kołowe, typ B/II Frapol, układ kanałowy, fi do 160 mm |  | szt | 13 |  |  |
| 300 | DC 15/310/13 | Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kołowe Frapol, typ C, do przewodów, fi do 200 mm |  | szt | 13 |  |  |
| 301 | KNR 13192/2003/4 | Uruchomienie zespołu, wentylatory promieniowe i osiowe |  | kpl | 13 |  |  |
| 302 | KNKRB 5/309/5 (1) | Analogia: zasilanie do wentylatorów R = 1,000 M = 0,000 S = 1,000 |  | szt | 13 |  |  |
| 3.5 | Element | Instalacja klimatyzacji |  |  |  |  |  |
| 303 | KNR 728/205/4 | Przebicie otworów dla przewodów klimatyzacyjnych w ścianach murowanych, otwór do 0,1 m2, ściany grubości 2 cegieł |  | otwór | 10 |  |  |
| 304 | Kalkulacja indywidualna | Zestaw - klimatyzator ABYG45LRTA 12,2kW - dostawa i montaż |  | kpl | 2 |  |  |
| 305 | Kalkulacja indywidualna | Zestaw - klimatyzator ABYG45LRTA 10,5kW - dostawa i montaż |  | kpl | 2 |  |  |
| 306 | Kalkulacja indywidualna | Zestaw - klimatyzator ABYG45LRTA 9,5kW - dostawa i montaż |  | kpl | 2 |  |  |
| 307 | Kalkulacja indywidualna | Zestaw - klimatyzator ABYG45LRTA 11,2kW - dostawa i montaż |  | kpl | 4 |  |  |
| 308 | KNR 13192/2003/4 | Uruchomienie zespołu |  | kpl | 10 |  |  |
| 309 | KNKRB 5/309/5 (1) | Analogia: zasilanie do klimatyzatorów R = 1,000 M = 0,000 S = 1,000 |  | szt | 10 |  |  |
| 4 | Grupa | Kody CPV: 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne Przyłącza |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Element | Przyłącze kanalizacyjne |  |  |  |  |  |
| 310 | KNKRB 1/110/1 (1) | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych |  | km | 0,011 |  |  |
| 311 | Kalkulacja indywidualna | Zgłoszenie rozpoczęcia robót w obrębie gazociągu średniego ciśnienia, sieci ciepłowniczej i energetycznej gestorom sieci |  | kpl | 1 |  |  |

| <-NR-> Nr | Podstawa | Opis robót |  | Jm | Ilość | Cena jedn. | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312 | Kalkulacja indywidualna | Zabezpieczenie drogi wraz z uzgodnieniem zamknięcia z zarządcą i wyznaczeniem tymczasowego objazdu na czas wykonywania robót |  | kpl | 1 |  |  |
| 313 | Kalkulacja indywidualna | Oznakowanie drogi na czas wykonywania przyłączy |  | kpl | 1 |  |  |
| 314 | KNR 1901/117/8 | Pomosty nad wykopami - tymczasowe przejście |  | m2 | 12,000 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,5*8 |  |  |  | 12,000000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  | 12,000 |  |  |
| 315 | KNKRB 6/802/3 | Rozebranie nawierzchni z mas mineralno - bitum. ręcznie, gr. 4 cm (łącznie 8 cm) Krotność=3 |  | m2 | 16,5 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,5*11 |  |  |  | 16,500000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  | 16,5 |  |  |
| 316 | KNKRB 6/802/1 | Rozebranie nawierzchni z tłucznia ręcznie, gr. 15 cm (łącznie 30 cm) Krotność=2 |  | m2 | 16,5 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,5*11 |  |  |  | 16,500000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  | 16,5 |  |  |
| 317 | KNNR 1/303/3 Wykopy z transportem urobku taczkami, odspojenie gruntu i przewóz na odległość do 10˙m, kategoria gruntu IV m3 |  |  |  | 52,500 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |  |
|  | studnia |  | 2,50*2,50*3,00 |  | 18,750000 |  |  |
|  | kanał |  | 9*2,50*1,50 |  | 33,750000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  | 52,500 |  |  |
| 318 | KNR 1901/117/7 Zabezpieczenie wykopów m2 |  |  |  | 71,000 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9*2*2 |  | 36,000000 |  |  |
|  |  |  | 2,50*3,50*4 |  | 35,000000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  | 71,000 |  |  |
| 319 | KNR 1901/107/8 Pompowanie wody z wykopu m-g |  |  |  | 423,750 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |  |
|  | ((565/8)*24)/4 |  |  |  | 423,750000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  | 423,750 |  |  |
| 320 | KNRW 201/609/1 | Podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, z przygotowaniem kruszywa, piasek - podsypka i zasypka |  | m3 | 4,050 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |  |
|  | 9*1,50*0,30 |  |  |  | 4,050000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  | 4,050 |  |  |
| 321 | KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1˙km m3 |  |  |  | 19,035 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |  |
|  | 16.5+16.5*0,08+4.050*0,30 |  |  |  | 19,035000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  | 19,035 |  |  |

| <-NR-> Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość | Cena jedn. | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 322 | KNR 401/108/12 | Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km Krotność=9,00 | m3 | 19,035 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |
|  | 19.035 |  |  | 19,035000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  | 19,035 |  |  |
| 323 | Kalkulacja indywidualna | Koszty utylizacji materiałów z rozbiórki | opłata | 1 |  |  |
| 324 | KNRW 218/408/2 | Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙160˙mm SN8 | m | 9 |  |  |
| 325 | KNRW 218/515/1 (1) | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych i żelbetowych Fi˙1200˙mm wykonane metodą studniarską, grunt kategorii I-II, głębokość 3˙m, kręgi bet. wys. 500˙mm | szt | 1 |  |  |
| 326 | KNNRS 4/1419/6 | Kominy włazowe z kręgów betonowych, pokrywa nadstudzienna żelbetowa z pierścieniem odciążającym i włazem, Fi˙120˙cm | szt | 1 |  |  |
| 327 | KNR GEBERIT 215/316/3 | Przejścia szczelne Geberit, Fi 150 mm - wpiecie do studni | szt | 3 |  |  |
| 328 | KNR 201/307/3 | Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewóz na odległość do 10˙m, kategoria gruntu IV - zasypanie | m3 | 48,45 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |
|  | 52.500-4.050 |  |  | 48,450000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  | 48,45 |  |  |
| 329 | KNNR 6/103/2 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, kategoria gruntu V-VI m2 |  |  | 48,45 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |
|  | 48.45 |  |  | 48,450000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  | 48,45 |  |  |
| 330 | KNNR 6/112/3 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 30˙cm m2 |  |  | 13,500 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |
|  | 9*1,50 |  |  | 13,500000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  | 13,500 |  |  |
| 331 | KNNR 6/112/6 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15˙cm m2 |  |  | 13,50 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |
|  | 13.500 |  |  | 13,500000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  | 13,50 |  |  |
| 332 | KNKRB 6/305/1 Nawierzchnia betonowa, warstw dolna gr. 12 cm m2 |  |  | 13,5 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |
|  | 13.500 |  |  | 13,500000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  | 13,5 |  |  |
| 333 | KNNR 6/1108/1 (1) | Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-bitumicznymi, lepiszcze: asfalt, ręczne obcinanie krawędzi, masa grysowa - odnowienie nawierzchni po wykonaniu przyłącza | t | 5,400 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |
|  | 13.500*0,16*2,50 |  |  | 5,400000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  | 5,400 |  |  |
| 334 | Kalkulacja indywidualna | Geodezja powykonawcza przyłącza | kpl | 1 |  |  |
| 4.2 | Element | Przyłącze elektryczne |  |  |  |  |
| 335 | KNKRB 1/110/1 (1) | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km | 0,020 |  |  |

| <-NR-> Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość | Cena jedn. | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 336 | Kalkulacja indywidualna | Zgłoszenie rozpoczęcia robót w obrębie gazociągu średniego ciśnienia, sieci ciepłowniczej i energetycznej gestorom sieci | kpl | 1 |  |  |
| 337 | Kalkulacja indywidualna | Zabezpieczenie drogi wraz z uzgodnieniem zamknięcia z zarządcą i wyznaczeniem tymczasowego objazdu na czas wykonywania robót | kpl | 1 |  |  |
| 338 | Kalkulacja indywidualna | Oznakowanie drogi na czas wykonywania przyłączy | kpl | 1 |  |  |
| 339 | KNR 1901/117/8 | Pomosty nad wykopami - tymczasowe przejście | m2 | 12,000 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |
|  | 1,5*8 |  |  | 12,000000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  | 12,000 |  |  |
| 340 | KNKRB 6/802/3 | Rozebranie nawierzchni z mas mineralno - bitum. ręcznie, gr. 4 cm (łącznie 8 cm) Krotność=3 | m2 | 30,0 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |
|  | 1,5*20 |  |  | 30,000000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  | 30,0 |  |  |
| 341 | KNKRB 6/802/1 | Rozebranie nawierzchni z tłucznia ręcznie, gr. 15 cm (łącznie 30 cm) Krotność=2 | m2 | 30,0 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |
|  | 1,5*20 |  |  | 30,000000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  | 30,0 |  |  |
| 342 | KNNR 1/303/3 Wykopy z transportem urobku taczkami, odspojenie gruntu i przewóz na odległość do 10˙m, kategoria gruntu IV m3 |  |  | 33,000 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |
|  | kanał 20*1,10*1,50 |  |  | 33,000000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  | 33,000 |  |  |
| 343 | KNR 1901/117/7 Zabezpieczenie wykopów m2 |  |  | 35,000 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |
|  | 2,50*3,50*4 |  |  | 35,000000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  | 35,000 |  |  |
| 344 | KNR 1901/107/8 Pompowanie wody z wykopu m-g |  |  | 198,750 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |
|  | ((265/8)*24)/4 |  |  | 198,750000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  | 198,750 |  |  |
| 345 | KNRW 201/609/1 | Podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, z przygotowaniem kruszywa, piasek - podsypka i zasypka | m3 | 9,000 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |
|  | 20*1,50*0,30 |  |  | 9,000000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  | 9,000 |  |  |
| 346 | KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1˙km m3 |  |  | 35,100 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |
|  | 30.0+30.0*0,08+9.000*0,30 |  |  | 35,100000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  | 35,100 |  |  |

| <-NR-> Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość | Cena jedn. | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 347 | KNR 401/108/12 | Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km Krotność=9,00 | m3 | 35,100 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |
|  | 35.100 |  |  | 35,100000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  | 35,100 |  |  |
| 348 | Kalkulacja indywidualna | Koszty utylizacji materiałów z rozbiórki | opłata | 1 |  |  |
| 349 | KNKRB 5/614/3 | Wykopy kablowe, układanie rur osłonowych i bloków kablowych ułożenie rur osłonowych z PCV do 110 mm | m | 40 |  |  |
| 350 | KNR 201/307/3 | Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewóz na odległość do 10˙m, kategoria gruntu IV - zasypanie | m3 | 24,00 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |
|  | 33.000-9.000 |  |  | 24,000000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  | 24,00 |  |  |
| 351 | KNNR 6/103/2 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, kategoria gruntu V-VI m2 |  |  | 24,00 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |
|  | 24.00 |  |  | 24,000000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  | 24,00 |  |  |
| 352 | KNNR 6/112/3 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 30˙cm m2 |  |  | 13,500 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |
|  | 9*1,50 |  |  | 13,500000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  | 13,500 |  |  |
| 353 | KNNR 6/112/6 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15˙cm m2 |  |  | 13,50 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |
|  | 13.500 |  |  | 13,500000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  | 13,50 |  |  |
| 354 | KNKRB 6/305/1 Nawierzchnia betonowa, warstw dolna gr. 12 cm m2 |  |  | 13,5 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |
|  | 13.500 |  |  | 13,500000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  | 13,5 |  |  |
| 355 | KNNR 6/1108/1 (1) | Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-bitumicznymi, lepiszcze: asfalt, ręczne obcinanie krawędzi, masa grysowa - odnowienie nawierzchni po wykonaniu przyłącza | t | 5,400 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |
|  | 13.500*0,16*2,50 |  |  | 5,400000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  | 5,400 |  |  |
| 356 | Kalkulacja indywidualna | Geodezja powykonawcza przyłącza | kpl | 1 |  |  |
| 357 | KNNR 5/113/2 | Rury ochronne, z PVC, ponad Fi 80˙mm - RO 110 UV na elewacji budynku | m | 22 |  |  |
| 358 | KNR 516/107/4 | Układanie przewodu OPd, OPL, OD, OnD, ODYpr na przygotowanych uchwytach, liczba żył i przekrój żyły przewodu: Kabel YKXS 4x120mm2 R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000 | m | 54 |  |  |
| 359 | KNR 508/812/5 | Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 50 mm2) | szt. | 16,000 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |
|  | 5*2+3*2 |  |  | 16,000000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  | 16,000 |  |  |

| <-NR-> Nr | Podstawa | Opis robót |  | Jm | Ilość | Cena jedn. | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.3 | Element | Przyłącze wodociągowe |  |  |  |  |  |
| 360 | KNKRB 1/110/1 (1) | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych |  | km | 0,011 |  |  |
| 361 | Kalkulacja indywidualna | Zgłoszenie rozpoczęcia robót w obrębie gazociągu średniego ciśnienia, sieci ciepłowniczej i energetycznej gestorom sieci |  | kpl | 1 |  |  |
| 362 | Kalkulacja indywidualna | Zabezpieczenie drogi wraz z uzgodnieniem zamknięcia z zarządcą i wyznaczeniem tymczasowego objazdu na czas wykonywania robót |  | kpl | 1 |  |  |
| 363 | Kalkulacja indywidualna | Oznakowanie drogi na czas wykonywania przyłączy |  | kpl | 1 |  |  |
| 364 | KNR 1901/117/8 | Pomosty nad wykopami - tymczasowe przejście |  | m2 | 12,000 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,5*8 |  |  |  | 12,000000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  | 12,000 |  |  |
| 365 | KNKRB 6/802/3 | Rozebranie nawierzchni z mas mineralno - bitum. ręcznie, gr. 4 cm (łącznie 8 cm) Krotność=3 |  | m2 | 18,0 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,5*12 |  |  |  | 18,000000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  | 18,0 |  |  |
| 366 | KNKRB 6/802/1 | Rozebranie nawierzchni z tłucznia ręcznie, gr. 15 cm (łącznie 30 cm) Krotność=2 |  | m2 | 18,0 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,5*12 |  |  |  | 18,000000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  | 18,0 |  |  |
| 367 | KNNR 1/303/3 Wykopy z transportem urobku taczkami, odspojenie gruntu i przewóz na odległość do 10˙m, kategoria gruntu IV m3 |  |  |  | 42,625 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |  |
|  | studnia |  | 2,50*2,50*2,50 |  | 15,625000 |  |  |
|  | kanał |  | 12*1,50*1,50 |  | 27,000000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  | 42,625 |  |  |
| 368 | KNR 1901/117/7 Zabezpieczenie wykopów m2 |  |  |  | 68,000 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 12*2*2 |  | 48,000000 |  |  |
|  |  |  | 2,50*2,00*4 |  | 20,000000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  | 68,000 |  |  |
| 369 | KNR 1901/107/8 Pompowanie wody z wykopu m-g |  |  |  | 200,500 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |  |
|  | ((401/8)*24)/6 |  |  |  | 200,500000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  | 200,500 |  |  |
| 370 | KNRW 201/609/1 | Podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, z przygotowaniem kruszywa, piasek - podsypka i zasypka |  | m3 | 5,220 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |  |
|  | 11,6*1,50*0,30 |  |  |  | 5,220000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  | 5,220 |  |  |

| <-NR-> Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość | Cena jedn. | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 371 | KNR 401/108/11 | Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1˙km | m3 | 21,006 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |
|  | 18.0+18.0*0,08+5.220*0,30 |  |  | 21,006000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  | 21,006 |  |  |
| 372 | KNR 401/108/12 | Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km Krotność=9,00 | m3 | 21,006 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |
|  | 21.006 |  |  | 21,006000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  | 21,006 |  |  |
| 373 | Kalkulacja indywidualna | Koszty utylizacji materiałów z rozbiórki | opłata | 1 |  |  |
| 374 | KNKRB 4/2103/4 | Zasuwy żeliwne wodociągowe z obudowa i skrzynka uliczna, kołnierzowe o średnicy 160 mm (Nawiertka 160/40) | szt | 1 |  |  |
| 375 | KNNR 5/705/2 | Ułożenie rur osłonowych stalowych do Fi˙100˙mm - DN65x8 STAL | m | 11,70 |  |  |
| 376 | KNR 218/109/1 | Rurociągi z polietylenu niskociśnieniowego (PE) łączone metodą zgrzewania, dn40x3,7mm PE100-RC SDR11 | m | 12 |  |  |
| 377 | KNRW 218/515/1 (1) | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych i żelbetowych Fi˙1200˙mm wykonane metodą studniarską, grunt kategorii I-II, głębokość 3˙m, kręgi bet. wys. 500˙mm - studnia wodomierzowa | szt | 1 |  |  |
| 378 | KNNRS 4/1419/6 | Kominy włazowe z kręgów betonowych, pokrywa nadstudzienna żelbetowa z pierścieniem odciążającym i włazem, Fi˙120˙cm - studnia wodomierzowa | szt | 1 |  |  |
| 379 | KNR GEBERIT 215/316/1 | Przejścia szczelne Geberit, Fi 50 mm | szt | 2 |  |  |
| 380 | KNNR 4/123/2 (2) | Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do wodomierza domowego, Dn˙32˙mm (Fi˙40) (kształtki + zawory odcinające) | kpl | 1 |  |  |
| 381 | Kalkulacja indywidualna | Dostawa i montaż konsoli wodomierza w studni SW | kpl | 1 |  |  |
| 382 | KNNR 4/131/4 (3) | Zawory zwrotne, Dn˙32˙mm | szt | 1 |  |  |
| 383 | Kalkulacja indywidualna | Wykonanie podpór betonowych pod armaturę | kpl | 1 |  |  |
| 384 | KNR 202/1213/1 | Drabiny wewnętrzne pionowe, do 3˙m - ze stali nierdzewnej | m | 2 |  |  |
| 385 | KNR 201/307/3 | Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewóz na odległość do 10˙m, kategoria gruntu IV - zasypanie | m3 | 37,41 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |
|  | 42.625-5.220 |  |  | 37,405000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  | 37,41 |  |  |
| 386 | KNNR 6/103/2 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, kategoria gruntu V-VI m2 |  |  | 37,41 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |
|  | 37.41 |  |  | 37,410000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  | 37,41 |  |  |
| 387 | KNNR 6/112/3 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 30˙cm m2 |  |  | 13,500 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |
|  | 9*1,50 |  |  | 13,500000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  | 13,500 |  |  |

| <-NR-> Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość | Cena jedn. | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 388 | KNNR 6/112/6 | Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15˙cm | m2 | 13,50 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |
|  | 13.500 |  |  | 13,500000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  | 13,50 |  |  |
| 389 | KNKRB 6/305/1 Nawierzchnia betonowa, warstw dolna gr. 12 cm m2 |  |  | 13,5 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |
|  | 13.500 |  |  | 13,500000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  | 13,5 |  |  |
| 390 | KNNR 6/1108/1 (1) | Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-bitumicznymi, lepiszcze: asfalt, ręczne obcinanie krawędzi, masa grysowa - odnowienie nawierzchni po wykonaniu przyłącza | t | 5,400 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |
|  | 13.500*0,16*2,50 |  |  | 5,400000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  | 5,400 |  |  |
| 391 | KNR 231/1206/4 | Remonty cząstkowe chodników z kostki brukowej, kostka 6˙cm, na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - odnowienie nawierzchni po montażu studni wodomierzowej | m2 | 9,000 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |
|  | 3*3 |  |  | 9,000000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  | 9,000 |  |  |
| 392 | Kalkulacja indywidualna | Geodezja powykonawcza przyłącza | kpl | 1 |  |  |
| 4.4 | Element | Przyłącze wodociągowe - ziemny odcinek zalicznikowy |  |  |  |  |
| 393 | KNKRB 1/110/1 (1) | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km | 0,070 |  |  |
| 394 | KNKRB 6/802/7 | Rozebranie nawierzchni z brukowca ręcznie, 16-20 cm | m2 | 70,0 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |
|  | 70,00*1,0 |  |  | 70,000000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  | 70,0 |  |  |
| 395 | KNKRB 6/802/1 | Rozebranie nawierzchni z tłucznia ręcznie, gr. 15 cm (łącznie 30 cm) Krotność=2 | m2 | 70,0 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |
|  | 70.0 |  |  | 70,000000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  | 70,0 |  |  |
| 396 | KNNR 1/303/3 Wykopy z transportem urobku taczkami, odspojenie gruntu i przewóz na odległość do 10˙m, kategoria gruntu IV m3 |  |  | 67,200 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |
|  | kanał 70,00*1,20*0,80 |  |  | 67,200000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  | 67,200 |  |  |
| 397 | KNR 1901/117/7 Zabezpieczenie wykopów m2 |  |  | 210,000 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |
|  | 70,00*1,50*2 |  |  | 210,000000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  | 210,000 |  |  |
| 398 | KNR 1901/107/8 Pompowanie wody z wykopu m-g |  |  | 215,500 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |
|  | ((431/8)*24)/6 |  |  | 215,500000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  | 215,500 |  |  |

| <-NR-> Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość | Cena jedn. | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 399 | KNRW 201/609/1 | Podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, z przygotowaniem kruszywa, piasek - podsypka i zasypka | m3 | 16,800 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |
|  | 70,00*0,80*0,3 |  |  | 16,800000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  | 16,800 |  |  |
| 400 | KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1˙km m3 |  |  | 80,640 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |
|  | 70.0+70.0*0,08+16.800*0,30 |  |  | 80,640000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  | 80,640 |  |  |
| 401 | KNR 401/108/12 | Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km Krotność=9,00 | m3 | 80,640 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |
|  | 80.640 |  |  | 80,640000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  | 80,640 |  |  |
| 402 | Kalkulacja indywidualna | Koszty utylizacji materiałów z rozbiórki | opłata | 1 |  |  |
| 403 | KNR 218/109/1 | Rurociągi z polietylenu niskociśnieniowego (PE) łączone metodą zgrzewania, dn40x3,7mm PE100-RC SDR11 | m | 70 |  |  |
| 404 | KNR 201/307/3 | Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewóz na odległość do 10˙m, kategoria gruntu IV - zasypanie | m3 | 50,40 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |
|  | 67.200-16.800 |  |  | 50,400000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  | 50,40 |  |  |
| 405 | KNNR 6/103/2 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, kategoria gruntu V-VI m2 |  |  | 50,40 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |
|  | 50.40 |  |  | 50,400000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  | 50,40 |  |  |
| 406 | KNNR 6/112/3 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 30˙cm m2 |  |  | 105,000 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |
|  | 70,0*1,50 |  |  | 105,000000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  | 105,000 |  |  |
| 407 | KNNR 6/112/6 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15˙cm m2 |  |  | 105,00 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |
|  | 105.000 |  |  | 105,000000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  | 105,00 |  |  |
| 408 | KNNR 6/502/3 (2) | Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa | m2 | 105,0 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |
|  | 105.000 |  |  | 105,000000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  | 105,0 |  |  |
| 409 | Kalkulacja indywidualna | Geodezja powykonawcza przyłącza | kpl | 1 |  |  |

Tabela elementów scalonych

| Nr | Nazwa | Wartość z narzutami |
| --- | --- | --- |
|  | PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NA BUDYNEK PRODUKCYJNO – MAGAZYNOWO – USŁUGOWY Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ |  |
| 1 | Roboty ogólnobudowlane |  |
| 1.1 | Przygotowanie placu budowy |  |
| 1.2 | Rozbiórka łącznika |  |
| 1.3 | Rozbiórki, roboty konstrukcyjne wewnętrzne |  |
| 1.4 | Stolarka PCV |  |
| 1.5 | Ślusarka zewnętrzna i wewnętrzna |  |
| 1.6 | Remont posadzki |  |
| 1.7 | Wzmocnienie konstrukcji dachu |  |
| 1.8 | Malowanie konstrukcji dźwigarów dachowych |  |
| 1.9 | Izolacja dachu |  |
| 1.10 | Roboty wykończeniowe wewnętrzne |  |
| 1.10.1 | Część socjalna |  |
| 1.10.2 | Część usługowa |  |
| 1.11 | Roboty izolacyjne ścian fundamentowych |  |
| 1.12 | Docieplenie ścian budynku |  |
| 1.13 | Obróbki blacharskie, rynny, rury spustowe |  |
| 1.14 | Rusztowania |  |
| 1.15a | Zagospodarowanie terenu |  |
| 2 | Instalacje elektryczne |  |
| 2.1 | Roboty demontażowe |  |
| 2.2 | Budowa linii WLZ |  |
| 2.3 | Rozdzielnice elektryczne |  |
| 2.4 | Instalacja oświetlenia i gniazd (linie kablowe) |  |
| 2.5 | Montaż opraw i osprzętu elektrycznego |  |
| 2.6 | Instalacja odgromowa |  |
| 2.7 | Pomiary |  |
| 3 | Instalacje sanitarne wewnętrzne |  |
| 3.1 | Instalacja kanalizacji |  |
| 3.2 | Instalacja wody ciepłej i zimnej |  |
| 3.3 | Instalacja centralnego ogrzewania |  |
| 3.4 | Instalacja wentylacji |  |
| 3.5 | Instalacja klimatyzacji |  |
| 4 | Przyłącza |  |

| Nr | Nazwa | Wartość z narzutami |
| --- | --- | --- |
| 4.1 | Przyłącze kanalziacyjne |  |
| 4.2 | Przyłącze elektryczne |  |
| 4.3 | Przyłącze wodociągowe |  |
| 4.4 | Przyłącze wodociągowe - ziemny odcinek zalicznikowy |  |
|  | Suma elementów kosztorysu |  |
|  | Razem PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NA BUDYNEK PRODUKCYJNO – MAGAZYNOWO – USŁUGOWY Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ netto |  |

dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym

lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

przez osobę lub osoby umocowane do złożenia podpisu

w imieniu wykonawcy